中国物业管理协会团体标准

# T/CPMI XXX-XXXX

停车场信息联网通用技术规范

General technical specification for information interconnection in parking lot

（征求意见稿）

2018-XX-XX发布                               2018-XX-XX实施

中国物业管理协会 发布

目 次

前言.........................................................................II

1．范围.......................................................................1

2．规范性引用文件.............................................................1

3．术语和定义.................................................................1

4．基本要求...................................................................2

5．功能要求...................................................................3

6．性能要求...................................................................6

7．验收方法...................................................................7

附录A.........................................................................8

附录B........................................................................12

附录C........................................................................15

前 言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

为规范停车场信息系统联网，特制定本标准。本标准对停车场信息系统和停车管理云平台的信息联网具有指导作用。

本标准规定了停车场信息联网的基本要求、功能要求、性能要求及验收方法。

本标准由中国物业管理协会标准化委员会归口和解释。

本标准主要单位：北京中联捷思科技发展有限公司、……

本标准主要起草人：刘鹏、杨国龙、……

停车场信息联网通用技术规范

# 1．范围

本文件规定了停车场信息系统和停车管理云平台之间信息联网的术语和定义、基本要求、功能要求、性能要求及验收方法。

本文件适用于停车场信息系统与停车管理云平台联网的信息交互、数据传输、通讯接口和电子支付等。

2．规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则

JGJ/T16-92    民用建筑电气设计规范

GB／T 3453   数据通信基本型控制规程

3．术语和定义

GB/T 15942、GB/T 18220确定的以及下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1 停车管理云平台

由停车管理云服务器组成，为实现停车场数据收集、存储、处理、发布、支付、结算、设备管控等功能的系统。

# 3.2 停车场信息系统

停车场中对进出停车场的车辆进行收费管理的计算机管理信息系统。

# 3.3 停车信息发布和交互系统

汽车驾驶员以移动互联网终端（包括智能手机、平板电脑、车载智能终端等）和城市多级信息发布屏为载体，提供停车场位置、空满状态等诱导信息，接受驾驶员查询、导航、缴费、预约等交互信息的系统。

# 3.4 驾车者C端

汽车驾驶员访问停车管理云平台的智能终端入口。

注：一般包括手机APP、微信服务号、小程序、支付宝服务号等，驾车者通过入口实现停车诱导、电子缴费等操作。

# 3.5 车牌识别设备

由高清摄像头、识别运算模块等组成的车牌识别一体机，安装于停车场出、入口，用于采集停车场车辆牌照信息和图片的设备。

# 3.6 停车记录

临停车辆入场时，停车场信息系统产生的车辆入场记录，其中的停车记录号是临停车辆的唯一标识。

# 3.7 停车费用订单

车辆出场前，依据计费规则产生的用于待缴费的表单。

注：停车费用订单包含停车记录号、停车场名称、车牌号码、入场时间、停车时长、应缴金额、优惠金额等信息。

# 3.8 停车缴费记录

用户根据停车订单所完成缴费的订单支付凭证。

注：停车缴费记录包含订单编号、停车场名称、车牌号码、入场时间、停车时长、计费时间、出场时间、应缴金额、优惠金额、实收金额、其他费用、收费类型等。

# 3.9 上行接口

由停车场信息系统主动发起，向停车管理云平台请求的接口。

# 3.10 下行接口

由停车管理云平台主动发起，向停车场信息系统请求的接口。

# 3.11 令牌（token）

是身份识别码，由5.1.1登录接口产生，除登录接口以外所有接口请求均应携带令牌（token）。

4．基本要求

# 4.1 停车场信息联网的基本框架

停车管理云平台，通过广域网连接停车场信息系统，汇集处理车辆信息和停车费用订单，同时接收驾车者C端入口的操作和缴费信息，形成停车缴费记录并下发到停车场信息系统。停车管理云平台同时对停车数据进行存储、处理、发布、支付、结算、设备管控等，为公众提供停车诱导、车位预约、数据分析等服务，为停车场经营管理者提供无人化收费、透明化管理服务，为政府决策者提供停车信息服务。

# 4.2 停车场信息系统接入停车管理云平台的整体架构

# 4.2.1 停车场信息系统接入停车管理云平台整体结构见图1。

停车管理云平台

停车场信息联网规范

停车场信息系统

图1：停车场信息系统接入停车管理云平台拓扑图

# 4.2.2 停车管理云平台系统架构

停车管理云平台系统应采用分布式架构，并采用负载均衡机制，以保证效率以及集中管理要求。软件架构主要包括：表现层、接入层、应用层、核心层、数据层。

4.2.3 停车场信息系统

停车场信息系统应包括系统主机、出入口分站电脑、网络交换机、车牌识别设备、道闸等设备，根据需要宜增加显示屏、自助缴费机、语音播放器、对讲机等设备。

停车场信息系统的网络结构见图2。

互联网

停车场信息系统主机

. . .

. . .

出入口2分站电脑

出入口n分站电脑

出入口1分站电脑

显示屏

道  闸

车牌识别设备

图2：停车场信息系统网络拓扑图

# 4.2.4 停车场信息分类表

停车场信息分类见附录A。

# 4.3 接口要求

# 4.3.1 停车场联网接口的分类

按功能模块分为停车信息类、临停车缴费信息类、无牌车进出类、月卡和错时卡信息类、设备管控和异常记录类、会员和黑名单类等接口协议。

按数据交换方向分为上行、下行等。

# 4.3.2 各分类接口的内容

# 4.3.2.1 停车场信息类接口的内容

停车场信息类接口包括登录、车辆入场、车辆校正、车辆出场、停车记录图片上传、总车位数上传、剩余车位数上传、心跳保持等。

# 4.3.2.2 临停车缴费信息类接口的内容

临停车缴费信息类接口包括停车费用查询、预缴费信息推送、收费员结账、补报账单、汇总对账、停车场免费分钟数设置等。

# 4.3.2.3 无牌车进出类接口的内容

无牌车进出类接口包括无牌车入场请求、无牌车出场请求等。

# 4.3.2.4 月卡和错时卡信息类接口的内容

月卡和错时卡信息类接口包括月卡办理记录、月卡产品同步等。

# 4.3.2.5 设备管控和异常记录类接口的内容

设备管控和异常记录类接口包括远程开闸、查询闸机状态、手动开闸记录、硬件信息记录、辅工作站状态上传、通道信息上传等。

# 4.3.2.6 会员和黑名单类接口的内容

会员和黑名单类接口包括黑名单、会员查询、停车管理云平台自动扣费等。

# 4.3.3 停车场数据传输技术要求

停车场数据传输技术要求见附录B，包括各类上行、下行接口的传输技术要求。

5．功能要求

# 5.1 停车场信息类接口

# 5.1.1 登录接口

停车场信息系统初次登录停车管理云平台，即获取令牌token（身份识别码，除此接口以外所有接口请求均应携带令牌token）。

停车场信息系统根据分配的账户和密码请求停车管理云平台系统获取令牌token并持久化到本地，以后每次发起业务请求均应携带此令牌token。

令牌token默认有效时间为每个自然月，即每月1号凌晨失效，令牌token失效后再发起业务请求会返回错误信息，本地系统应重新调用此接口获取新的令牌token。

# 5.1.2 车辆入场接口

停车场信息系统上传停车记录到停车管理云平台。

车辆入场开闸放行，停车场信息系统通过该接口上报入场数据到停车管理云平台。

停车场信息系统入场开闸放行后应及时上报停车记录，上报失败后应间隔10分钟后再次进行上报，直到上报成功或车辆出场。

# 5.1.3 车辆校正接口

车牌号码识别有误的车辆入场后，在车辆出场前，管理人员可在停车管理云平台或停车场信息系统中进行车牌信息、车辆类型以及车辆大小型校正。

校正完成后，应将校正后的信息及时下发或上传。接口可以多次下发或上传修正的车辆记录信息。

# 5.1.4 车辆出场接口

# 5.1.4.1 接口功能

停车场信息系统上传车辆出场记录到停车管理云平台。

# 5.1.4.2 业务流程

车辆出场后，停车场信息系统应通过该接口上报车辆出场记录到停车管理云平台。

——车辆出场开闸放行后应及时上报数据，上报数据失败后应间隔10分钟后再次进行上报。

——由于网络原因，出场数据未上报成功的，等网络恢复后，应将网络中断期间产生的出场数据都上报平台。

——由于线下出场识别准确率不能达到100%，对于进行过车牌校正的订单，上报的车牌应是修改后的车牌(即正确车牌)。

# 5.1.5 图片上传接口

停车场信息系统上传车辆出入时的抓拍图片到停车管理云平台，包括入场两张图片，出场两张图片，分别为车辆全车大图和车牌小图。

车辆出入场时上传车辆抓拍图片至停车管理云平台，图片和停车记录没有先后顺序，通过停车记录号进行判断。一次可以上传1张或多张图片。

图片上传的时候，应确认停车记录已经上传，应先上传停车记录，再上传图片。

注：由于同一个停车记录和对应的图片同时上传的情况时，数据库无法确保停车记录号recordCode的唯一性，同时创建同一个停车记录号recordCode的2条停车记录。规定停车记录号recordCode是唯一的停车记录标识，是停车场信息系统和停车管理云平台都能识别的唯一停车记录标识。

# 5.1.6 总车位数上传接口

停车场信息系统上传总车位数到停车管理云平台。

停车场信息系统每次修改总车位数量时应及时调用此接口。

# 5.1.7 剩余车位数上传接口

停车场信息系统上传空车位数到停车管理云平台。

停车场发生进车、出车行为，停车场信息系统在剩余车位数量发生改变时应及时调用此接口；或上传时间间隔宜≤1分钟。

# 5.1.8 心跳保持接口

停车场信息系统定期调用心跳保持接口，以保持停车场信息系统和停车管理云平台的时间同步；停车场信息系统通过本接口查询与停车管理云平台的连接状态是否正常。

心跳保持接口宜每5分钟调用一次。

# 5.2 临停车缴费信息类接口

# 5.2.1 停车费用查询

驾车者C端的用户使用手机APP、微信、支付宝等访问停车管理云平台，根据停车记录号向停车场信息系统查询对应车辆的停车费用订单，返回给停车管理云平台和C端用户。

停车记录号是停车场信息系统对停车记录的唯一标识，通过停车记录号查询对应车辆的停车费用订单。

# 5.2.2 预缴费信息推送

对于在场的车辆，驾车者C端的用户使用手机APP、微信、支付宝等访问停车管理云平台，支付停车费成功后，停车管理云平台应将缴费订单信息及时下发到指定的停车场信息系统。

# 5.2.3 收费员结账

对于人工收费的停车场，收费员（出口岗亭或中央收费站）下班或登出时，通过停车场信息系统进行结账并将结账的汇总信息上报给停车管理云平台。

上报数据失败后应重试上报，宜间隔10分钟后再次进行上报。

# 5.2.4 补报账单

车辆出场后，如果车辆停车记录未成功上报停车管理云平台，则停车场信息系统通过该接口补报完整的出入记录和账单数据到停车管理云平台。

入场停车记录上报失败或没来得及上报且已经出场的车辆，应通过此接口上报停车管理云平台，不必再通过出场接口上报。

上报数据失败后应重试上报，即间隔10分钟后再次进行上报。

# 5.2.5 汇总对账

停车场信息系统向停车管理云平台上传全天账目汇总对账数据。

每天宜在夜间空闲时调用一次。

# 5.2.6 停车场免费分钟数配置

停车场信息系统本地设置首入场车辆免费分钟数，应将数据及时上传停车管理云平台。

# 5.3 无牌车进出类接口

# 5.3.1 无牌车入场请求

无牌车驾车者用手机扫描停车场入口的静态或动态二维码，停车管理云平台自动生成临时车牌号，并通过此接口向停车场信息系统发送入场请求。

停车场信息系统收到该请求指令后，按照临时车牌号进行完整的入场操作：开闸放行、生成停车记录并上报停车管理云平台。

该请求指令60秒内有效。

# 5.3.2 无牌车出场请求

无牌车驾车者用手机扫描停车场出口的静态或动态二维码，停车管理云平台自动提取该用户的临时车牌号（驾车者宜在手机上已完成支付），并通过此接口向停车场信息系统发送出场请求。

停车场信息系统收到该请求指令后，按照临时车牌号进行完整的出场操作：计算停车费、判断是否缴费。如果已经缴费则开闸放行并上报停车管理云平台；如果尚未缴费，则通过语音提示用户缴费，缴费完成后开闸放行，并上报停车管理云平台。

该请求指令60秒内有效。

# 5.4 月卡和错时卡信息类接口

# 5.4.1 月卡办理记录

停车场信息系统应将办理月卡的记录及时上传到停车管理云平台。

# 5.4.2 月卡产品同步

停车场信息系统发布和修改月卡产品的类型、价格等信息后，上报平台进行同步。

# 5.5 设备管控和异常记录类接口

# 5.5.1 远程开闸

停车管理云平台接到管理员的远程开闸请求指令，应将开闸指令下发停车场信息系统。

# 5.5.2 查询闸机状态

停车管理云平台将闸机查询指令下发停车场信息系统，查询闸机工作状态。

# 5.5.3 手动开闸记录

手动开闸是指停车场现场管理人员应急的非正常开闸动作，停车场信息系统应将手动开闸记录数据及时上传停车管理云平台。

# 5.5.4 硬件信息记录

停车场信息系统本地连接多种硬件设备，应定期将硬件连接、断连等设备状态信息上传停车管理云平台。

# 5.5.5 分站电脑状态上传

停车场信息系统本地分站电脑的状态信息应定期上传停车管理云平台。

注：分站电脑是指停车场信息系统中各个通道处的控制电脑。

# 5.5.6 通道信息上传

停车场信息系统应将停车场通道新增或变更的数据及时上传停车管理云平台。

# 5.6 会员和黑名单类接口

# 5.6.1 黑名单

停车管理云平台应将新增或修改的黑名单信息下发到停车场信息系统。

下发时间宜不超过5分钟。

# 5.6.2 会员查询

停车场增加或减少会员，由管理员在平台上操作完成后，应由平台下发到停车场信息系统。

下发数据间隔5分钟。

# 5.6.3 云平台自动扣费

车辆出场自动扣费放行（无感支付），当车辆行驶到出口时，停车场信息系统向停车管理云平台发起自动扣费申请，平台扣费成功后返回结果，出口闸机根据返回结果自动放行。

接口时延要求应≤1s。

# 5.7 联网通信协议

各个接口的详细通信接口文档，见附录C。

6．性能要求

# 6.1 数据联网及传输要求

# 6.1.1 数据传输的正确率大于99.9%。

# 6.1.2 平均时延

停车场信息系统和停车管理云平台交换数据的平均时延≤5s。

# 6.1.3 丢包率

停车场信息系统和停车管理云平台交换数据，丢失数据包占所发送数据包的比率应≤1%。

# 6.1.4 误码率

停车场信息系统和停车管理云平台交换数据，所收到错误数据包占所发送数据包的比率应≤0.2%。

# 6.2 停车管理云平台

6.2.1 系统安全和网络安全

# 6.2.1.1 网络设备与访问控制

停车管理云平台网络边界宜部署访问控制设备，采用分级管理，启用访问控制功能；对登录网络设备的用户进行身份鉴别。

6.2.1.2 安全审计

对网络系统宜采用网络安全审计系统，对网络设备运行情况、网络流量、用户行为等进行日志记录，日志记录的范围和详细程度可以根据需求自行定制。

# 6.2.1.3 入侵防范

网络边界宜采用入侵检测和防火墙产品监视攻击行为，包括端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；当检测到攻击行为时，记录攻击源详情，产生警报信息。

6.2.2 主机和应用安全

# 6.2.2.1 访问控制

停车管理云平台应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，严格限制账户的访问权限。

6.2.2.2 备份与恢复

停车管理云平台应提供完备的备份、恢复方案。

7．验收方法

# 7.1 验收文档

停车管理云平台和停车场信息系统对接完成后，应提供相应的技术文档、测试报告等，必要时可以请第三方进行测试。

# 7.2 功能测试

按标准要求对联网接口内容进行逐项功能测试，做好测试记录，保证接口功能能完整实现5.1-5.7的内容。

# 7.3 性能测试

令系统连续工作15天，系统能无间断地运行，性能满足6.1的要求。

附件A  停车场信息分类表

A.1 信息分类说明

1、采用面向对象方法提取停车管理所需的公共信息分类，避免信息项重复；

2、数据项说明：描述分类或值域范围、使用条件等；

3、交换要求：说明是否强制交换、非强制交换（上行/下行）；

# A.2 信息分类表

A.2.1 停车场

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 基础信息 | 停车场名称 |  | 一般对应建筑或街道名称 | 非强制 |
|  |  | 停车场备案编号 |  | 备案证编号 | 非强制 |
|  |  | 停车场中心坐标 |  | 中心点对应经纬度 | 非强制 |
|  |  | 停车场地址 |  | 文字描述 | 非强制 |
|  |  | 停车场属性 |  | 路内／路外，室内／室外 | 非强制 |
|  |  | 停车场用途 |  | 住宅／商场／办公／医院／交通枢纽／其他 | 非强制 |
|  | 出入口通道信息 | 通道ID | channelId |  | 上行 |
|  |  | 通道类型 | doorType |  | 上行 |
|  |  | 通道名称 | channelName |  | 上行 |
|  |  | 是否直连外场 | isExit |  | 上行 |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  | 上行 |
|  |  | 入口通道名称 |  |  | 非强制 |
|  |  | 出口通道号 | outCross |  | 上行 |
|  |  | 出口通道名称 |  |  | 非强制 |
|  | 泊位 | 总车位数 | totalNum |  | 上行 |
|  |  | 剩余车位数 | emptyNum |  | 上行 |
|  | 接口交换信息 | 停车场信息系统时间 |  |  | 下行 |
|  |  | 令牌 | token | 车场认证唯一标识 | 上行／下行 |
|  |  | 接口编码 | code | 接口功能对应编码 | 上行／下行 |
|  |  | 停车场ID | parkId |  | 上行／下行 |
|  |  | 停车场编码 | parkCode |  | 上行／下行 |
|  |  | 停车场登录用户名 | parkUserName |  | 上行 |
|  |  | 停车场登录密码 | parkUserPwd |  | 上行 |

# A.2.2 停车场智能设施

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场智能设施 | 计算机 | 系统主机 |  |  | 上行 |
|  |  | 分站电脑名称 | pcName |  | 上行 |
|  | 道闸 | 道闸编码 | barCode |  | 上行 |
|  |  | 开关闸动作 | isOpen | 是否开闸 | 下行 |
|  |  | 开闸时间 | operateTime |  | 上行 |
|  |  | 闸机状态 | barStatus |  | 上行 |
|  | 其他设备 | 设备编码 | equipmentCode |  | 上行 |
|  |  | 设备名称 | equipmentName |  | 上行 |
|  |  | 设备连接状态 | linkStatus |  | 上行 |
|  |  | 设备类型 | equipmentType | 车牌识别摄像一体机、票箱、显示屏、认证缴费机 | 上行 |
|  |  | 设备工作状态 |  |  | 上行 |
|  |  | 自助缴费机编号 | terminalCode |  |  |

# A.2.3 停车场单位

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场单位 | 停车场单位情况 | 停车场产权单位 |  |  | 非强制 |
|  |  | 停车场管理单位 |  |  | 非强制 |
|  |  | 停车场租赁单位 |  |  | 非强制 |
|  |  | 停车管理云平台提供单位 |  |  | 非强制 |
|  |  | 停车场信息系统提供单位 |  |  | 非强制 |
|  |  | 停车场智能设备运维单位 |  |  | 非强制 |

# A.2.4 相关人员

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关人员 | 停车场管理员信息 | 收费员类型 | operatorName |  |  |
|  |  | 用户姓名 | userName |  |  |
|  |  | 用户账号 | userId |  |  |
|  |  | 收费人员 | cashier |  |  |
|  |  | 操作员 | outOperatorName |  |  |
|  | 驾车者信息 | 驾车者账号 |  |  |  |
|  |  | 驾车者手机号 |  |  |  |
|  |  | 是否会员 | isVip |  |  |
|  |  | 是否开启自动扣费 | isAutoPay |  |  |

# A.2.5 车辆信息

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆信息 | 车辆信息 | 车牌号 | carNum | 车牌号码 | 上行 |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 1月租车；2临时车；3储值车；4军警车；5会员免费车 | 上行 |
|  |  | 车牌颜色 | carColor |  | 上行 |
|  |  | 无牌车临时车牌号 | plateno |  | 下行 |
|  |  | 黑名单车辆类型 | carType |  | 上行／下行 |
|  |  | 车辆颜色 |  |  | 非强制 |
|  |  | 车辆品牌 |  |  | 非强制 |

# A.2.6 停车活动

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车活动 | 入场信息 | 入场时间 | inTime |  | 上行 |
|  |  | 入场开闸类型 |  |  | 上行 |
|  |  | 停车记录号 | recordCode |  | 上行 |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  | 上行 |
|  |  |  |  |  | 上行 |
|  | 出场信息 | 出场时间 | outTime |  | 上行 |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  | 上行 |
|  |  | 出口通道号 | outCross |  | 上行 |
|  |  | 出场身份 | outIdentity |  | 上行 |
|  |  |  |  |  | 上行 |
|  | 图片信息 | 图片编号 | imageCode |  |  |
|  |  | 图片类型 | imageType | 1=入场车牌小图 2=入场大图 3=出场车牌小图 4=出场大图 |  |
|  |  | 图片 | imageBase64 |  |  |
|  |  | 图片地址 | imagePath |  |  |
|  |  | 车辆入场图片 | inImage |  |  |
|  |  | 车辆出场图片 | outImage |  |  |

# A.2.7 缴费业务

| 大类 | 小类 | 数据项 | 信息编码 | 数据项说明 | 交换要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缴费业务 | 账单信息 | 账单编号 |  |  |  |
|  |  | 停车管理云平台订单号 |  |  |  |
|  |  | 本地订单号 |  |  |  |
|  |  | 应收总金额 |  |  |  |
|  |  | 实收总金额 |  |  |  |
|  |  | 逃单总金额 |  |  |  |
|  |  | 优惠总金额 |  |  |  |
|  |  | 支付明细列表 |  |  |  |
|  | 月卡信息 | 停车管理云平台月卡ID号 |  |  |  |
|  |  | 用户姓名 |  |  |  |
|  |  | 月卡开始日期 |  |  |  |
|  |  | 月卡结束日期 |  |  |  |
|  |  | 月卡类型 |  |  |  |
|  | 支付信息 | 应收金额 |  |  |  |
|  |  | 车主实付 |  |  |  |
|  |  | 优惠金额 |  |  |  |
|  |  | 支付时间 |  |  |  |
|  |  | 支付状态 |  |  |  |
|  |  | 支付方式 |  |  |  |
|  |  | 支付来源 |  |  |  |
|  | 对账信息 | 缴费汇总日期 |  |  |  |
|  |  | 交易明细总笔数 |  |  |  |
|  |  | 对账时间 |  |  |  |
|  | 结算信息 | 结账开始时间 |  |  |  |
|  |  | 结账结束时间 |  |  |  |
|  |  | 现金实收总笔数 |  |  |  |
|  |  | 现金实收总金额 |  |  |  |
|  |  | 纸质优惠券优惠金额 |  |  |  |
|  |  | 纸质优惠券优惠张数 |  |  |  |
|  |  | 上报时间 |  |  |  |
|  |  | 最后一次交费时间 |  |  |  |
|  | 欠费补缴 | 欠费金额 |  |  |  |
|  |  | 补缴状态 |  |  |  |
|  |  | 补缴时间 |  |  |  |

附件B  停车场数据传输技术要求

# B.1 上行接口要求

所有上行数据传输接口，采用HTTP协议，统一使用POST请求，除文件上传类接口意外，统一请求参数为param，如：param={JSON}。

# B.1.1 消息结构

消息结构是以JSON格式表达的，包括两个部分，Message Header(消息头)与Service Content（消息体，业务内容）。其中，Message Header用于存储交易请求以及应答的公共部分和消息的控制数据，而Service Content作为Message Header的最后一个Element（元素），包含交易请求和应答的业务数据。在本文档中以表格的形式表示JSON格式，以下为表格中对元素约束（出现次数）的表示方法的描述：

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| ? | 0…1，可选项 |
| * | 0…n，可以没有，也可以有多项 |
| + | 1…n，至少有一项，也可以有多项 |
| 1 | 数字1，代表必须且只能填1项 |

报文格式中“F”指固定长度，“V”表示变长。

# B.1.2 报文格式定义

报文分为报文头和报文体，报文头内容及格式说明：

B.1.2.1 请求报文头

| 序号 | 编码 | 描述 | 约束 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k | token信息，客户端身份识别码 | 1 | String | F36 |  |
|  | code | 接口编码 | 1 | String | V10 | 参照接口列表 |
|  | oprNum | 流水号 | 1 | String | V36 | 无业务含义，应保证唯一 |
|  | ip | 子机站的地址 | ？ | String | V15 | 如果一个停车场存在多个机站，应指定哪个机站发起的请求。 |
|  | signature | 数据签名 | 1 | String | V100 | 对data内容进行签名 |
|  | data | 业务数据 | 1 |  |  |  |

# B.1.2.2 应答报文头

| 序号 | 编码 | 描述 | 约束 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | code | 接口编码 | 1 | String | V10 | 参照接口列表 |
|  | oprNum | 请求流水号 | 1 | String | V36 | 无业务含义，应保证唯一 |
|  | ip | 请求子机站的地址 | ？ | String | V15 | 如果一个停车场存在多个机站，应指定哪个机站发起的请求。 |
|  | resultCode | 处理结果编码 | 1 | String | F4 | 参考附录《错误编码定义》 |
|  | resultMessge | 处理结果文字描述 | 1 | String | V200 |  |
|  | signature | 数据签名 | 1 | String | V100 | 对data内容进行签名 |
|  | data | 业务数据 | 1 |  |  |  |

# B.1.2.3 请求报文格式

基于HTTP、TCP协议的除图片、配置文件相关接口以外，所有接口报文格式定义。

报文格式：

{

"k":"token",

"code":"接口编码",

“oprNum”:”流水号(作业号)”,

"ip": "请求子机站的地址",

"signature": "",

"data":{ VO } | [{ VO }…]

}

例如：协议格式：

{

"k":"token",

"code":"",

“oprNum”:”UUID”,

"ip": "192.168.1.15",

"signature": "",

"data":{ ParkVO } | [{ ParkVO1},{ ParkVO2}]

}

# B.1.2.4 应答报文格式

报文格式：

{

"code":"接口编码",

"oprNum":"请求流水号",

"ip""请求子机站的地址",

"resultCode": "0000",

"resultMessge":"结果描述",

"signature": "",

“data”:{VO}| [{VO1},{VO2}…]

}

# Json字符串中java数据类型默认值

- String类型：""

- Integer类型：0

- Double类型：0

- Float类型：0

- BigDecimal:0

- 单个对象:{}

- 集合:[]

# B.1.2.5 重复请求规则

客户端发起请求，若服务器端返回错误或主动断开连接，客户端应根据服务器的应答报文进行相应的处理(详见错误编码定义)。同时应遵循以下规则：

1小时内连续重复请求次数不得超过5次。

# B.2 下行接口要求

下行接口采用TCP协议，协议设计及要求如下。

B.2.1  TCP-ACK包设计

服务端发送请求为ACK包，json格式的业务数据，*号结尾。

# B.2.2  TCP-REPLAY包设计

服务端向客户端发送数据，客户端再返回数据。客户端发送的数据包称之为REPLAY包。规则为json格式的业务数据，*号结尾。

B.2.3  Tcp设计说明

正常情况下，客户端和服务端的tcp连接后，客户端不发送数据，闲置tcp连接，服务端会默认处理tcp连接。系统级别的tcp连接的session有效期是2个小时。为了节省服务端的资源，减少空闲的tcp连接数。我们设计实现服务端主动维护tcp连接数。使用三种指标维护tcp连接的有效性。三个属性分别为readIdleTime,writeIdleTime,allIdleTime。分别代表服务端读取、写入、读取写入的空闲时间。

文本tcp服务为处理字符串的tcp-server服务。数据包之间的分隔符为一个*符号。一个数据包是json格式的字符串以一个*号结尾。文本tcp服务支持只发送字符串数据的业务接口。

# B.2.4 重复登录处理

不允许重复登录，同一账号第二次进行登录时会更新token，导致第一次登录获取的token失效。当出现重复登录的情况时，会自动发送邮件进行告警，目前不支持自动锁定功能。

B.2.5 服务端token校验失败处理

客户端向服务端发送HTTP接口数据时，除登录接口以外都应携带token，服务端校验token不正确时，返回9000错误码。客户端应重新获取token。

# B.2.6 数据鉴权/签名

目前仅对消息体进行数据鉴权，自定义密钥池，对data+key进行MD5加密后，再在MD5最后两位拼接key_index。MD5全部大写。

B.2.7 登录用户名/密码加密

使用TripleDES的CBC模式对密码进行双向加密。B端发起登录请求时对密码进行加密，停车管理云平台接收到请求后进行解密，然后再进行单向加密，验证是否与数据库中的密码匹配。

附件C 联网通讯协议

# C.1 协议分类

按功能模块分为停车信息类、临停车缴费信息类、无牌车进出类、月卡和错时卡信息类、设备管控和异常记录类、会员和黑名单类等接口协议。

按数据交换方向，分为上行、下行接口。

# C.2 停车场信息类接口

# C.2.1 登录接口

说明：停车场信息系统登录停车管理云平台，获取令牌token（身份识别码）。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 1 | 登录 | 停车场登录用户名 | parkUserName | 安全相关 | 令牌 | token | 停车场身份识别码 | 上行 |
|  |  | 停车场登录密码 | parkUserPwd |  | 停车场ID | parkId |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车场编码 | parkCode |  |  |

# C.2.2 车辆入场接口

说明：车辆入场后，停车场信息系统上报车辆入场数据到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 2 | 车辆入场 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份标识 | 状态编码 | resultCode | 0 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果提示 | resultMessage | 提交成功！ |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode | 本地与平台同步车辆入场信息（唯一标识） |  |  |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 1月租车；2临时车；3储值车；4军警车；5会员免费车 |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆颜色 | carColor |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作员 | outOperatorName |  |  |  |  |  |

# C.2.3 车辆校正接口

说明：对于车牌识别有误的车辆，管理人员在停车管理云平台或停车场信息系统上人工校正后，应及时通过此接口发送给停车场信息系统或停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 3 | 车辆校正 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份标识 | 状态编码 | resultCode | 0 | 上行 ／ 下行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果提示 | resultMessage | 提交成功！ |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode | 本地与平台同步车辆入场信息（唯一标识） |  |  |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 1月租车；2临时车；3储值车；4军警车；5会员免费车 |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆颜色 | carColor |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口通道号 | outCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作员 | outOperatorName |  |  |  |  |  |

# C.2.4 车辆出场接口

说明：停车场信息系统上传车辆出场记录到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 4 | 车辆出场 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 状态编码 | resultCode | 0 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果提示 | resultMessage | 提交成功！ |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode | 本地与平台同步车辆入场信息（唯一标识） |  |  |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口通道号 | outCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 出场时间 | outTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 1月租车；2临时车；3储值车；4军警车；5会员免费车 |  |  |  |  |
|  |  | 出场身份 | outIdentity |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆颜色 | carColor |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费状态 | chargeStatus |  |  |  |  |  |
|  |  | 应收金额 | payMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠金额 | agioMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 实收金额 | chargeMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费方式 | chargeType | 正常收费/异常收费/异常放行等 |  |  |  |  |
|  |  | 操作员 | outOperatorName |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |

# C.2.5 停车记录图片上传接口

说明：停车场信息系统上传车辆出入时抓拍的全车大图和车牌小图到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 5 | 停车记录照片上传 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 状态编码 | resultCode | 0 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果提示 | resultMessage | 提交成功！ |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 图片编号 | imageCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 图片类型 | imageType | 1=入场小图 2=入场大图 3=出场小图 4=出场大图 |  |  |  |  |
|  |  | 图片 | imageBase64 | Base64形式 |  |  |  |  |
|  |  | 图片地址 | imagePath |  |  |  |  |  |

# C.2.6 总车位数上传接口

说明：停车场信息系统每次修改总车位数后，应及时上传总车位数到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 6 | 总车位数上传 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 状态编码 | resultCode | 0 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果提示 | resultMessage | 提交成功！ |  |
|  |  | 总车位数 | totalNum |  |  |  |  |  |

# C.2.7 剩余车位数上传接口

说明：停车场信息系统上传剩余车位数到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 7 | 剩余车位数上传 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 状态编码 | resultCode | 0 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果提示 | resultMessage | 提交成功！ |  |
|  |  | 剩余车位数 | emptyNum |  |  |  |  |  |

# C.2.8 心跳保持接口

说明：停车场信息系统定期调用，保持与停车管理云平台时间同步，并查询连接状态。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 8 | 心跳保持 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 |  |  |  | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 |  |  |  |  |

# C.3 临停车缴费类信息接口

# C.3.1 停车费用查询接口

说明：停车管理云平台向停车场信息系统查询车辆的费用订单，准备缴费。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 9 | 停车费用查询 | 停车记录号 | recordCode |  | 停车记录号 | recordCode |  | 下行 |
|  |  | 停车场ID | parkId |  | 停车记录金额/元 | payMoney |  |  |
|  |  | 优惠券列表 | couponList |  | 优惠金额/元 | agioMoney |  |  |
|  |  | 优惠券ID | usercouponId | 业务系统对账用唯一优惠ID | 应缴金额/元 | chargeMoney |  |  |
|  |  | 优惠券类型 | couponType | 优惠券类型：0现金券；1折扣券；3时长券；4全免劵 | 已收金额/元 | realPayMoney |  |  |
|  |  | 时长券类型 | timeType | 当 couponType取3时，不为空 0 时长定额劵 1 时长减免劵 2-时长折扣券 | 优惠信息列表 | couponList |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkingTime | 可享受优惠的最大停车时长，当couponType为3时，表示车辆停留该时间内默认可享受优惠券，否则配合timeoutValid判断是否可用 | 计费时间 | chargeTime |  |  |
|  |  | 生效日期 | startDate | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |  |  |
|  |  | 截止日期 | endDate | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |  |  |
|  |  | 优惠金额 | discountAmount | 优惠类型为非现金时为0 |  |  |  |  |
|  |  | 最大优惠金额 | maxDiscountAmount | 当优惠券为折扣券时有效 |  |  |  |  |
|  |  | 折扣率 | discountRate | 保留两位小数 |  |  |  |  |
|  |  | 免费分钟数 | freeMinutes | 当优惠类型为时长券时为必填默认0 |  |  |  |  |
|  |  | 超时是否有效 | timeoutValid | 默认false，主要用于时长券，超出优惠停车时长后是否可以使用 |  |  |  |  |
|  |  | 最低消费金额 | minimumConsumption | 满减使用条件限制，默认为0 |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.3.2 预缴费信息推送接口

说明：停车管理云平台下发用户已缴费的订单信息给停车场信息系统。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 10 | 预缴费信息推送 | 入场时间 | entryTime | yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 订单编号 | orderCode |  | 下行 |
|  |  | 出场时间 | predictExitTime | yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 订单信息收到与否 | result | 0否；1是 |  |
|  |  | 支付金额 | orderMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台优惠金额 | discountDetail |  |  |  |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 订单编号 | orderCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆颜色 | carColor |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费人员 | cashier |  |  |  |  |  |
|  |  | 自助缴费机编号 | terminalCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 手机号 | phoneNumber |  |  |  |  |  |
|  |  | 缴费方式 | payType |  |  |  |  |  |
|  |  | 已收金额/元 | realPayMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场编码 | parkCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠类型 | discountType | 1-停车场优惠券 2-协议折扣券 3-平台优惠券 |  |  |  |  |
|  |  | 优惠券名称 | couponName |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠金额 | discountAmout |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.3.3 收费员结账接口

说明：停车场信息系统上传人工收费的收费员本班次结账汇总信息到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 11 | 收费员结账 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户账号 | userId |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户姓名 | userName |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费员类型 | operatorName |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口名称 | outCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 结账开始时间 | startDate |  |  |  |  |  |
|  |  | 结账结束时间 | endDate |  |  |  |  |  |
|  |  | 现金实收总笔数 | moneyNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 现金实收总金额 | moneySum |  |  |  |  |  |
|  |  | 纸质优惠券优惠总金额 | couponSum |  |  |  |  |  |
|  |  | 纸质优惠券优惠总张数 | couponNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 上报时间 | uploadDate |  |  |  |  |  |

# C.3.4 补报账单接口

说明：停车场信息系统补报停车账单到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 12 | 补报账单 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场编码 | parkCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口名称 | inCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口名称 | outcross |  |  |  |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 出场时间 | outTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆类型 | carType |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆入场图片 | inImage |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆出场图片 | outImage |  |  |  |  |  |
|  |  | 应收总金额 | payMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 实收总金额 | chargeMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠总金额 | agioMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 支付明细列表 | 出场数据-账单列表（1对多）paymentRecordList |  |  |  |  |  |
|  |  | 账单编号 | billNumber |  |  |  |  |  |
|  |  | 应收金额 | amountRreceivable |  |  |  |  |  |
|  |  | 车主实付 | actualReceivable |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠金额 | discountAmount |  |  |  |  |  |
|  |  | 支付时间 | payTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 支付状态 | payStatus | 0未缴费，1缴费成功，2缴费超时 |  |  |  |  |
|  |  | 支付方式 | paymentMode | 支付方式（0未知，1现金，2自发卡，3次数，4微信支付，5支付宝支付，6银联闪付，7交通卡，8免费，9账户余额，10银联接触卡,11银联网络支付, 12第三方余额） |  |  |  |  |
|  |  | 支付来源 | payOrigin | 支付来源（0未定义，1出入口，2中央缴费，3自助缴费机，4平板，5移动POS机，6移动APP，7微信服务号，8支付宝服务窗，9线上支付） |  |  |  |  |
|  |  | 收费员账号 | tollCollectorAccout |  |  |  |  |  |

# C.3.5 汇总对账接口

说明：停车场信息系统上传全天账目汇总数据到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 13 | 汇总对账 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 |  |  |  | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 日期 | dateTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 交易明细总笔数 | payNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 应收总金额 | payMoneySum |  |  |  |  |  |
|  |  | 实收总金额 | chargeMoneySum |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠总金额 | agioMoneySum |  |  |  |  |  |
|  |  | 对账时间 | checkTime |  |  |  |  |  |

# C.3.6 停车场免费分钟数配置接口

说明：停车场信息系统上传免费分钟时间到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 14 | 停车场免费分钟数配置 | 免费分钟时间 | freeMinutes |  | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 |  |  |  |  |

# C.4 无牌车进出类接口

# C.4.1 无牌车入场接口

无牌车驾车者用手机扫描停车场入口的静态或动态二维码，停车管理云平台自动生成临时车牌号，并通过此接口向停车场信息系统发送入场请求。

停车场信息系统收到该请求指令后，按照临时车牌号进行完整的入场操作：开闸放行、生成停车记录并上报停车管理云平台。

该请求指令60秒内有效。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 |  | 信息编码 | 说明 |  |
| 15 | 无牌车入场请求 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 结果编码 |  | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果描述 |  | message |  |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode | 本地与平台同步车辆入场信息 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无牌车临时车牌号 | plateno |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 1月租车；2临时车；3储值车；4军警车；5会员免费车 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆颜色 | carColor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作员 | outOperatorName |  |  |  |  |  |  |

# C.4.2 无牌车出场接口

无牌车驾车者用手机扫描停车场出口的静态或动态二维码，停车管理云平台自动提取该用户的临时车牌号（驾车者宜在手机上已完成支付），并通过此接口向停车场信息系统发送出场请求。

停车场信息系统收到该请求指令后，按照临时车牌号进行完整的出场操作：计算停车费、判断是否缴费。如果已经缴费则开闸放行并上报停车管理云平台；如果尚未缴费，则通过语音提示用户缴费，缴费完成后开闸放行，并上报停车管理云平台。

该请求指令60秒内有效。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 16 | 无牌车出场请求 | 令牌 | token | 车场认证唯一身份 | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code | 功能对应编码 | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  |  |  |  |  |
|  |  | 无牌车临时车牌号 | plateno |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode | 本地与平台同步车辆入场信息 |  |  |  |  |
|  |  | 无牌车临时车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口通道号 | inCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口通道号 | outCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 出场时间 | outTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 1月租车；2临时车；3储值车；4军警车；5会员免费车 |  |  |  |  |
|  |  | 出场身份 | outIdentity |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆颜色 | carColor |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口通道号 | outCross |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费状态 | chargeStatus |  |  |  |  |  |
|  |  | 应收金额 | payMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 优惠金额 | agioMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 实收金额 | chargeMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费方式 | chargeType | 正常收费/异常收费/异常放行等 |  |  |  |  |
|  |  | 操作员 | outOperatorName |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车时长 | parkMinutes |  |  |  |  |  |

# C.5 月卡和错时卡类信息接口

# C.5.1 月卡办理记录接口

说明：停车场信息系统上传月卡办理记录到停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 17 | 月卡办理记录 | 月卡办理主键 | msRecordId |  | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 ／ 下行 |
|  |  | 车牌号 | carNum |  | 结果描述 | resultMessage |  |  |
|  |  | 车辆类型 | inIdentity | 0:月租车1:临时车2:免费车3:储值车4:军警车。暂时上传只有0：月租车 |  |  |  |  |
|  |  | 车牌颜色 | carColor |  |  |  |  |  |
|  |  | 缴费金额 | amount |  |  |  |  |  |
|  |  | 开始时间 | beginTime | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |  |  |
|  |  | 结束时间 | endTime | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |  |  |
|  |  | 操作人 | operatorName |  |  |  |  |  |
|  |  | 办理时间 | operatorTime | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |  |  |
|  |  | 状态 | status | 1:启用 0:禁用 2:MS数据删除 |  |  |  |  |
|  |  | 令牌 | token |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.6 设备管控和异常记录类接口

# C.6.1 远程开闸接口

说明：停车管理云平台下发远程开闸指令给停车场信息系统。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 18 | 远程开闸 | 停车场ID | parkId |  | 设备唯一标识码 | barCode |  | 下行 |
|  |  | 道闸编码 | barCode | 唯一标识码 | 返回结果 | status |  |  |
|  |  | 开关闸动作 | isOpen | 0=关闸，1=开闸 |  |  |  |  |
|  |  | 停车场ID | parkId |  |  |  |  |  |
|  |  | 业务编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.6.2 查询闸机状态接口

说明：停车管理云平台向停车场信息系统查询闸机工作状态。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 19 | 查询闸机状态 | 道闸编码 | barCode | 唯一标识码 | 道闸编码 | barCode |  | 下行 |
|  |  | 停车场ID | parkId |  | 闸机状态 | barStatus |  |  |
|  |  | 业务编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.6.3 手动开闸记录接口

说明：停车场信息系统上传停车场非正常开闸动作记录给停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 20 | 手动开闸记录 | 出口通道号 | outCross |  | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 出入场 | inOutDoor | 内外场只显示出场、入场 | 结果描述 | resultMessage |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 开闸时间 | operateTime | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |  |  |
|  |  | 开闸类型 | openType | 1遥控开闸2远程开闸3岗亭开闸4PDA开闸 |  |  |  |  |
|  |  | 操作员 | operatorName |  |  |  |  |  |
|  |  | 令牌 | token |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.6.4 硬件信息记录接口

说明：停车场信息系统上传停车场硬件设备连接状态信息给停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 21 | 硬件信息记录 | 设备编码 | equipmentCode | 唯一标识码 | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 设备名称 | equipmentName |  | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 设备连接状态 | linkStatus | 0离线 1 在线 |  |  |  |  |
|  |  | 设备类型 | equipmentType | 2闸机 3票箱 4LED 5认证缴费机 6一体机 |  |  |  |  |
|  |  | 工作站名称 | doorName |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口类型 | doorType | 0:内场入口，1:内场出口，2:外场入口，3:外场出口，4:公共入口，5:公共出口 |  |  |  |  |
|  |  | 连接状态改变时间 | createTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作类型 | opertionType | 0初始化，1新增，2删除，3明细 |  |  |  |  |
|  |  | 令牌 | token |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.6.5 分站电脑状态上传接口

说明：停车场信息系统上传停车场本地分站电脑的状态信息给停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 22 | 分站电脑状态上传 | 分站电脑名称 | pcName |  | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 设备连接状态 | linkStatus | 0离线 1 在线 | 结果描述 | message |  |  |
|  |  | 连接状态改变时间 | createTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作类型 | opertionType |  |  |  |  |  |
|  |  | 令牌 | token |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.6.6 通道信息上传接口

说明：停车场信息系统上传停车场新增或变更的出入口通道数据给停车管理云平台。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 23 | 通道信息上传 | 工作站名称 | workStationName |  | 结果编码 | resultCode | 0000：成功 9999：失败 | 上行 |
|  |  | 通道名称 | channelName |  | 结果描述 | resultMessage |  |  |
|  |  | 通道ID | channelId |  |  |  |  |  |
|  |  | 通道类型 | doorType | 0内场入口，1内场出口，2外场入口，3外场出口，4公共入口，5公共出口 |  |  |  |  |
|  |  | 是否直连外场 | isExit | 0=否，1=是 |  |  |  |  |
|  |  | 操作类型 | actionType | 1=新增，2=修改，3=删除 |  |  |  |  |
|  |  | 令牌 | token |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口编码 | code |  |  |  |  |  |

# C.7 会员和黑名单类接口

# C.7.1 黑名单接口

说明：停车管理云平台下发变更后的黑名单信息给停车场信息系统。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 24 | 黑名单 | 车牌号 | carNum |  |  |  |  | 下行 |
|  |  | 欠费金额 | oweMoney |  |  |  |  |  |
|  |  | 黑名单车辆类型 | carType | 1欠费车辆，2逃逸车辆，3涉案车辆 |  |  |  |  |
|  |  | 补缴状态 | paymentStatus | 1未补缴，2已补缴 |  |  |  |  |
|  |  | 补缴时间 | paymentTime |  |  |  |  |  |
|  |  | 名单来源 | refResource |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型 | Type | 1、增加；2、移出 |  |  |  |  |

# C.7.2 会员查询接口

说明：停车场信息系统向停车管理云平台查询车辆是否是会员。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 25 | 会员查询 | 令牌 | token |  | 是否会员 | isVip |  | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code |  | 是否开启自动扣费 | isAutoPay |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  |  |  |  |  |
|  |  | 车牌颜色 | carColor |  |  |  |  |  |

# C.7.3 云平台自动扣费接口

说明：停车场信息系统向停车管理云平台发起自动扣费申请，扣费成功后车辆自动放行。

| 序号 | 名称 | 请求 |  |  | 响应 |  |  | 交换方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息内容 | 信息编码 | 说明 | 响应字段 | 信息编码 | 说明 |  |
| 26 | 云平台自动扣费 | 令牌 | token |  | 自动扣费结果 | payStatus | 0：未完成1：已完成 | 上行 |
|  |  | 接口编码 | code |  | 订单号 | orderNum |  |  |
|  |  | 停车记录号 | recordCode |  | 订单金额 | balancePay |  |  |
|  |  | 入场时间 | inTime | yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 优惠券抵扣金额 | couponValue |  |  |
|  |  | 出场时间 | outTime | yyyy-MM-dd HH:MM:SS | 实付金额 | actualPay |  |  |
|  |  | 车牌号 | carNum |  | 已缴金额 | realPayMoney |  |  |
|  |  | 车牌颜色 | carColor |  | 失败原因 | failReason | 0：默认值，表示成功。 1：用户车辆未绑定 2：用户未绑定自动代扣功能 3：用户优惠券失效 4：用户app余额不足 5：用户快捷支付失败 6: 停车记录未上传 7: 有牌非会员 8: 已由第三方支付 |  |
|  |  | 应收金额 | payMoney |  | 支付优惠 | discountDetail | 支付优惠信息集合 |  |
|  |  | 优惠金额 | agioMoney |  | 优惠劵名称 | couponName |  |  |
|  |  | 实收金额 | chargeMoney |  | 优惠金额 | discountAmout |  |  |
|  |  |  |  |  | 优惠类型 | discountType | 1-停车场优惠券 2-协议折扣券 3-平台优惠券 |  |