ICS 03.080.30

CCS A 16

团体标准

T/CPMI 0XX—2025

物业服务绿化养护规范

Specification for greening maintenance of property service

（征求意见稿）

202X-XX-XX实施

| 中国物业管理协会 | 发布 |
| --- | --- |

202X-XX-XX发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理要求	1

4.1  服务机构	1

4.2  制度管理	1

4.3  服务人员	2

4.4  计划管理	2

4.5  物料管理	2

4.6  安全与应急管理	2

4.6  档案管理	3

4.6  供应商管理	3

5  服务要求	3

5.1  灌溉和排水	3

5.2  施肥	5

5.3  中耕除草	6

5.4  整形修剪	6

5.5  切边修边	9

5.6  补植改植与采伐	9

5.7  植物防护	10

5.8  病虫害防治	10

5.9  专项养护	11

5.10 绿化清洁与废弃物管理	12

5.11 绿化设施维护	13

6  评价与改进	13

附录A （资料性） 国内各地区全年绿化养护工作月历	14

附录B （资料性） 绿化养护设备和防护用具配置清单	20

参 考 文 献	21

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国物业管理协会标准化建设专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

物业服务绿化养护规范

- 范围

本文件规定了物业服务绿化养护工作的管理要求、服务要求以及评价与改进要求。

本文件适用于物业服务企业提供的绿化养护工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51168 城市古树名木养护和复壮工程技术规范

GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

CJJ/T 75 城市道路绿化设计标准

CJJ82 园林绿化工程施工及验收规范

CJJ/T 287 园林绿化养护标准

NY/T 1276 农药安全使用规范总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物业绿化养护  greening maintenance of properties

物业服务区域内绿化施工完成投入使用后的浇水、修剪、除草、病虫害防治、施肥、补栽补种等活动。

# 4  管理要求

## 4.1  服务机构

4.1.1  应具备独立法人资格、合法有效的营业执照和相应的绿化资质，以及与项目规模匹配的技术能力和完善的质量管控体系标准。

4.1.2  应建立健全内部组织架构，明确各部门、各岗位的职责与权限。

4.1.3  应对服务机构的人员规模、设备配备等进行评估，确保其有能力承接相应规模的绿化养护项目。

4.1.4  服务机构应关注行业动态，及时了解和掌握绿化养护新技术、新方法。

## 4.2  制度管理

4.2.1  应制定完善的运营管理制度，规范服务机构的日常运营行为。

4.2.2  运营管理制度内容及要求主要包括：

a）人员管理制度：明确服务人员岗位职责、考勤考核标准及安全操作规范。

b）作业管理制度：规定浇灌、施肥、整形修剪、病虫害防治、中耕除草等作业流程、频次及质量要求。

c）物资管理制度：建立农药、肥料、工具等物资的采购、存储和领用登记制度。

d）巡查考核制度：确定日常绿化养护巡查频次、巡查内容，以及养护质量的月度/季度考核标准。

## 4.3  服务人员

4.3.1  应具备绿化养护专业知识，有持证要求的岗位应持有相关有效期内的资格证书上岗。

4.3.2  应遵守职业道德，具有良好的服务意识及规范的仪容仪表。

4.3.3  应进行岗前培训，考核合格后上岗；定期组织开展专业知识、相关法律法规及安全知识等培训，提高其业务水平、服务意识和团队协作能力。

4.3.4  应定期对工作人员进行体检，并建立健康档案。

## 4.4  计划管理

4.4.1  统筹绿化养护工作计划与资源配置，制定技术方案并监督执行，保障作业实施。

4.4.2  绿化养护工作计划主要包括以下内容，具体可参考附录A：

a）年度养护计划：明确全年养护目标，划分四季核心工作任务。

b）月度养护计划：细化每月重点工作内容，明确任务责任人、完成时限及所需物资等。

c）应急计划：针对极端天气、突发病虫害，制定应急处置流程，明确响应人员及物资调配方案。

## 4.5  物料管理

4.5.1  绿化养护工作中所需的设备、工具和用品，主要包括以下几类，详细内容可参考附录B：

a）绿化养护设备、工具：如修剪工具、灌溉工具、施肥工具、清洁工具等。

b）专业养护用品：如农药、肥料、油料等。

c）安全防护用品：如个人防护装备、应急救援设备等。

d）环境友好用品：如环保型清洁剂、节水设备等。

e）管理记录用品：如绿化台账、绿化养护档案、巡查记录、工作日志等。

4.5.2  所有设备、工具和用品应符合国家相关标准，分类存放、标识清晰，定期盘点。

4.5.3  绿化养护用品管理内容及要求主要包括：

a) 农药应按需采购、即时使用，农药应优先采用零库存管理模式。

b）农药需库存的，存放区域应安全防泄漏，并有明显的有毒有害警示标识。应双人双锁管控建立出入库台账，记录领用人员、用途、用量及归还情况。

c）肥料避免混放，注意防潮、防晒。

d）油料应单独密封存放，并做好防火措施。

4.5.4  选购和使用养护用品应考虑其对环境的影响，宜选择环保型产品。

4.5.5  使用各种设备和工具时，应严格遵守相应安全操作规程。

4.5.6 应根据养护工作的需要，合理使用各种设备、工具和用品，对设备、工具进行定期检查和维护。

4.6 安全与应急管理

4.6.1  绿化养护安全管理事项，应包括生态保护、农药监管、植物生长监控、人员安全、过程保障、设施维护、防灾预案、临时用电等。

4.6.2  应及时清理作业现场废弃物等，注重生态环境保护。

4.6.3  应规范农药管理，严格落实农药使用全过程安全监管，推广应用高效、环保的生物类药剂，确保农药使用的安全性和环保性。喷药作业前应提前公示，农药外包装物及残余药液应按规定要求处理。

4.6.4  应监测并掌握植物生长状况和病虫害发生发展规律，对出现的树木倒伏、断枝坠落等安全隐患及时处理。

4.6.5  对作业人员的安全管理应符合NY/T 1276的规定。

4.6.6  大型设备使用过程中应对作业现场进行围合与安全警示，非常规作业应办理相关作业许可证。

4.6.7  遇雨天、大风等恶劣天气不应进行绿化养护作业，并提示人员远离绿化带内的带电设备设施。灾害性天气过后应对各类养护设施进行全面巡查、检测，及时消除安全隐患。

4.6.8  临时用电应使用符合国家标准的配电设备，电线应架空或采取防护措施。

4.6.9  应对可能发生的常见自然灾害或人为事故制定应急预案，并进行相关应急演练，主要包括：

a) 机械损伤应急预案；

b）高处坠落应急预案；

c) 农药中毒应急预案；

d) 触电应急预案；

e）中暑应急预案；

f) 蛇虫咬伤应急预案。

## 4.7  档案管理

4.7.1  物业服务绿化养护档案主要包括：绿化养护服务合同、绿化台账、绿化养护档案、承接查验资料、设备设施档案、安全档案及其他技术档案。

4.7.2  档案应分类保存，并根据实际情况确定保存期限。

4.7.3  绿化养护档案应记录植物名称、数量、种植区域、种植时间等；养护日志应记录作业时间、人员、作业事项等；监督检查应记录时间、结果、整改意见及落实情况等。

4.7.4  应定期对各类绿化养护相关档案进行整理和归档，保障档案的完整性和准确性。

## 4.8  供应商管理

4.8.1  应通过严格审核资质、过往业绩、人员配置等方式，筛选出符合要求的供应商。

4.8.2  按照合同中所明确的服务范围、质量标准、费用、期限、支付方式及违约责任等，跟踪验证供应商的履约情况，并留存好相关资料。

4.8.3  应定期或不定期对供应商的服务进行监督、检查与评估，发现问题应及时进行沟通，并要求其限期整改。

4.8.4  应对考核不合格、多次违约或无法满足服务要求的供应商启动退出流程，积极引入新供应商形成竞争机制，优化合作资源。

# 5  服务要求

## 5.1  灌溉和排水

### 5.1.1  一般要求

5.1.1.1  应根据植物生长习性、栽培地区气候特点及土壤条件等因素进行适时、适量浇灌，浇灌时应防止水外溢，不应采用高压水流冲灌植物或土壤。

5.1.1.2  夏秋季节应避开高温时段、冬季应避开低温时段进行浇灌。如遇高温久旱天气应增加浇灌频次和浇灌量，休眠期应适当控制浇灌量。

5.1.1.3  土质差、土壤特别干旱时应及时浇；沙土地、低洼地应少量多次浇灌。灌溉水量应以渗透至根系层为宜，通常为地表下30～50cm，不应仅浇湿表层或浇灌过量。

5.1.1.4  雨季或土壤出现积水时应及时排涝，对不耐水湿的植物应在 12h内排除积水。雨水收集预留孔应及时清理，对树穴内预埋通气管内的积水应及时抽取。

5.1.1.5  灌溉用水的水质应符合CJJ/T 287的要求。

5.1.1.6  应根据绿化区域的地形、植物布局和水源条件推广应用节水灌溉技术，具体技术可参考GB/T 50363的要求。

### 5.1.2  乔灌木

5.1.2.1  应做到土壤未完全干燥时不浇灌，浇灌时需彻底浇透。新植树、幼龄树、喜湿树应先浇多浇，耐旱树种或定植3年以上的树木可后浇少浇。

5.1.2.2  浇灌围堰应规整、紧实不透水，高度不低于 10 cm，直径应以树干胸径的 5 ～8 倍或树冠垂直投影的1/2，且不小于0.8m为准。

5.1.2.3  采用喷淋方法浇灌时应符合CJJ/T 287的要求。

### 5.1.3  花卉

5.1.3.1  喜湿润但怕积水花卉应浇过一次水后，待土壤表层深度约2-3cm变白、发干，但内部土壤尚未完全干透时进行下一次浇灌，浇灌时必须浇透；耐旱怕涝花卉应在土壤完全干燥后再进行充分浇灌。

5.1.3.2  幼苗期少浇，旺盛生长期多浇，开花结果期不宜多浇；宿根花卉秋冬季节应适当控水；冬季寒冷地区的宿根花卉应注重解冻水和封冻水的浇灌时期与浇灌量。

5.1.3.3  盆栽花卉小花盆浇灌次数宜多、单次浇灌量宜少；泥瓦花盆浇灌次数应多一些，陶瓷花盆浇灌勿太多太勤；沙性土应多浇灌，粘性土应适当减少浇灌次数。

5.1.3.4  露地花卉浇灌不宜直接浇到花卉根部，应浇到根区的四周；浇灌应避免冲刷花朵。

### 5.1.4 草坪

5.1.4.1  宜在清晨进行浇灌，应避免烈日下浇灌。

5.1.4.2  壤土和粘壤土草坪应一次性浇透、干透后再进行浇灌，每次浇灌应使土壤湿润到根系层，深度10～15cm；沙土草坪应小水量多次浇灌为宜。

5.1.4.3  应采用喷灌方式进行浇灌。

### 5.1.5  地被植物

5.1.5.1  应根据不同种类、不同生长发育时期及土壤墒情适时适量浇灌。

5.1.5.2  干燥、高温地区应增加浇灌频次，多雨地区应注意及时排涝；沙性土应少量多次浇灌，粘性土应减少浇灌频次避免积水。

### 5.1.6  水生植物

5.1.6.1  应根据水生植物类型设定动态水深范围，雨季降低排水位、旱季补水维持最低水位，冬季应加深水位防冻，深度1.5-2m。

5.1.6.2  应保持水质pH值6.5-8.5，定期检测污染物，封闭水体宜每隔3-6个月予以部分换水。

### 5.1.7  竹类

5.1.7.1  新植竹、成林竹浇灌应符合CJJ/T 287的要求。

5.1.7.2  冬季应严格控制浇灌防止冻伤。

## 5.2  施肥

### 5.2.1  一般要求

5.2.1.1  根据植物种类、生长阶段、土壤肥力状况确定施肥种类和用量，宜采用有机肥与无机肥结合施用的方式提高施肥效率。

5.2.1.2  应避免一次性过量施肥，尤其是无机肥需要分阶段适量施用，减少烧根、土壤板结等风险。

5.2.1.3  高温强光、阴雨低温或土壤过干过湿时不宜施肥，最佳施肥时间应为晴天早晨或傍晚。

5.2.1.4  使用有机肥应符合CJJ82的要求。

### 5.2.2  乔灌木

5.2.2.1  乔灌木定植后应根据土壤、苗木和气候等情况确定肥料种类和施肥时间、方法、数量进行适宜施肥。

5.2.2.2  早春和秋末应施磷肥促生根系，乔灌木抽枝发叶期应施氮肥，花芽分化期应施以磷为主的肥料，开花期与结果期应施磷、钾肥；秋季应及早停施氮肥、增施磷钾肥，冬季宜施有机肥；一年中多次开花的灌木每次花后及时施用氮、磷为主的肥料。

5.2.2.3  应采用环状（轮状）、放射沟或穴施等方法施用迟效性肥料作基肥；应采用枝干涂抹或叶面喷施的方法施用速效性肥料作追肥，施肥后应覆土踏实及时适量灌水。

5.2.2.4  土壤施肥深度应在20～50cm，施肥深度与范围还应随乔灌木年龄的增加而加深和扩大，沙地、坡地、岩石施肥应深些。氮肥宜浅施，磷、钾肥宜深施。施肥时应少伤及地表根、远离树干施于根部四周。

5.2.2.5  两种以上肥料混合施用时应防止发生化学作用影响肥效。

5.2.2.6  应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主、无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。

5.2.2.7  叶面喷肥应针对使用对象严格按照配比说明掌握相应浓度，宜在阴天或避开高温和下雨时段喷施。

### 5.2.3  花卉

5.2.3.1  应根据不同花卉种类的生长期和开花期进行追肥。每个生长周期内不应少于2次追肥，宜采用缓释性长效肥料，亦可进行叶面喷肥，花卉进入休眠期则应停止施肥。

5.2.3.2  一、二年生花卉幼苗期多施氮肥，生长期磷、钾肥应逐步增加，现花蕾后和开花期切忌施肥；多年生花卉第一次追肥宜在春季，第二次追肥宜在花后1-2周。

5.2.3.3  观叶花卉应多施氮肥；观花观果花卉应多施磷、钾肥；球根花卉应多施钾肥。幼苗期应以施氮肥为主，采用薄肥勤施；成苗后可适当提高施肥浓度，并增施磷、钾肥。

5.2.3.4  花卉应在土壤湿润时施肥，施肥后适量覆土。

5.2.3.5  盆栽花卉生长旺期，应根据发育状况将速效性肥料直接施入盆内外缘，深度5cm左右，施入量因盆土多少而定。

### 5.2.4  草坪

5.2.4.1  应根据草坪草种类、生长势和土壤状况确定施肥时间、肥料种类和施肥量，少量多次，夏季应少施氮肥，秋季应施磷、钾肥。

5.2.4.2  施肥宜在修剪3～5天后进行，施肥应均匀，每次的施肥量要均分成两份，以相互垂直方向撒匀，防止局部肥多而灼伤草坪，施肥后立即浇灌，水量以不造成土肥外流为宜。

### 5.2.5  水生植物

5.2.5.1  应根据植物的特性选择合适的肥料薄肥勤施，观叶植物应多施氮肥，观花植物在花芽分化和花蕾发育阶段应多施磷、钾肥，应避免使用含重金属或化学合成激素的肥料。

5.2.5.2  观花的沼生或挺水植物，每年至少应施肥一次，施肥应以有机肥为主，追肥应以复合肥为主。

5.2.5.3  春季和秋季应适当增加施肥次数，夏季高温和冬季低温应减少或停止施肥。

### 5.2.6  竹类

5.2.6.1  应少量多次进行施肥，肥料以有机肥为主。新植竹、成林竹施肥应符合CJJ/T 287的要求。

5.2.6.2  竹类在秋季变冷时应及时施用催芽肥，在冬季应施用基肥。

## 5.3  中耕除草

5.3.1  植物生长期应经常进行中耕，促使表层种植土壤保持疏松。

5.3.2  中耕应在天气晴朗，且土壤含水适度（50%～60%）时进行，雨后不宜立即进行。中耕时应同步清除土壤中的瓦砾、石块等，草坪及草本地被植物覆盖率≥95%的区域不宜进行中耕。

5.3.3  植物中耕深度应依据栽植品种而定，浅根性植物宜浅、深根性植物适当加深（乔木深度 30-40 cm、灌木深度 6-9 cm），夏季松土宜浅、秋后松土宜深，以不影响根系生长为宜。

5.3.4  除草应连根剔除，在杂草开始结籽而未成熟时进行，同时不得使植物的根系受到伤害或裸露，除掉的杂草应集中处理、及时清运，并进行无害化处理。对影响花草树木生长的各类杂草、寄生植物及野生藤蔓植物应及时清除。

5.3.5  使用化学除草剂前，应进行小面积试验后再全面使用（根据所栽培的植物和杂草种类确定药剂种类、浓度及施用方法），任何绿地不应使用灭生性除草剂。

5.3.6  除草剂应在晴天、风力 2 级以下喷施，使用除草药剂时喷头应使用护罩。

5.3.7 每年春季和冬季各做一次草坪封闭防治。

## 5.4  整形修剪

### 5.4.1  一般要求

5.4.1.1  应根据植物的生物学特性、生长阶段、生态习性、景观功能要求及栽培地区气候特点，选择相应的时期和方法进行修剪，作业前制定修剪技术方案，同时应遵照当地及业主企业相关规定予以提前报备和公示告知。

5.4.1.2  产生噪声的修剪作业应在上午8时至12时、下午15时至18时进行，如急需在非规定时间进行修剪作业的应提前发布通知，并尽可能采取降噪措施。

5.4.1.3  作业时应按要求在作业区设置警示标志，当占用道路修剪时应办理行政许可，参与作业人员防护用品应符合安全管理防护要求，风力>4级或阴雨天气不应进行修剪作业。

5.4.1.4  作业机械应保养完好、运行正常，修剪工具应锋利且坚固耐用，并做好定期维护与消毒。

5.4.1.5  修剪时应尽量减少对植物的伤害，严禁过度修剪，剪(锯)口应平滑、不劈不裂、不留残桩，留芽方位正确，切口应在切口芽的反侧呈45°倾斜，直径≥4cm的剪、锯口应先从下往上进行修剪，并应及时保护处理。修剪后树冠应完整美观、树势均衡，主侧枝分布均匀、通风透光较好。

5.4.1.6  树上作业时应进行岗前培训，做到一人一树修剪，不得在两株或多株树体间攀爬，截除大枝应有人员指挥操作。

5.4.1.7  作业完毕应及时清理现场，产生的绿化废弃物应进行无害化处理。

5.4.1.8  灾害性天气造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应及时进行相应修剪（排危修枝不应超过24 小时）；对堵门窗、影响室内采光和存在安全隐患的枝条应及时进行修剪。

5.4.1.9  抗寒性差、易抽条的树种应在早春修剪；有严重伤流或易流胶的树种应避开生长季和伤流严重期修剪；更新修剪必须在休眠期进行；绿篱等造型修剪应在每年5月上旬至8月底进行；开花植物应在花凋谢后两周内修剪；寄生植物应适时修剪；植物在发芽萌动后除特殊情况不应重修剪。

5.4.1.10  幼年期树木应弱剪，衰老期树木应通过强剪恢复生长势。具有极强萌芽发枝能力的树种耐重剪，可多次修剪；萌芽发枝能力较弱的树种，则应少修剪或轻度修剪。

5.4.1.11  路灯、交通信号灯、架空线、变压设备等附近修剪后的枝叶应保留安全距离，并应符合CJJ/T 75的规定。在高压线附近修剪作业，应请供电部门配合，并应符合安全距离要求，避免触电。

5.4.1.12  高空机械作业车配合修剪时，应符合高空作业相关要求。

5.4.1.13  南方地区整形修剪时树冠可以放大一些（台风多地区除外），北方地区树形不宜过大。

### 5.4.2  乔木

5.4.2.1  乔木修剪应主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝及残枝等。

5.4.2.2  有、无明显主干的树种修剪时应符合CJJ/T 287的要求。存在安全隐患需要截干的乔木，修剪部分不应超过自身高度的 1/3。

5.4.2.3  乔木应修剪主干下部侧生枝，行道树乔木定干高度2.8-3.5m，树冠下缘线的高度应保持一致，且不影响车辆、行人通行，疏枝≤15%，树冠高度与道路宽度比≤1:2。

5.4.2.4  成形的阔叶类乔木，应以疏剪过密枝、短截过长枝为主；造型乔木应按照设计要求及时修剪；阔叶类乔木树干上的不定芽及萌蘖枝应及时清除；针叶类乔木宜疏剪，不宜短截主干或重剪侧枝，但应及时剪除影响观赏或公共安全的下部枝条；棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除，修剪时应严格保护主干顶芽不受损伤，较大伤口应涂抹愈合剂。

5.4.2.5  常绿针叶乔木整形修剪应避开春梢和秋梢生长旺盛期，修剪簇生或轮生枝时应先修剪部分枝条，待修剪枝条剪口愈合后方可修剪其余部分。

5.4.2.6  生长在风力较大环境中的乔木，除采取低干矮冠整形方式外，还应适当疏剪枝条增强抗风能力。

5.4.2.7  乔木可在休眠期和生长期进行修剪，休眠期修剪应以整形为主，生长期修剪应以调整树势为主。

5.4.2.8  大、中型客车停车场乔木枝下高应不低于4m，小型汽车停车场乔木枝下高应不低于2.5m。

5.4.2.9  果树整形修剪应上层枝条稀疏、下层适当保留结果枝；外围疏除过密枝、内膛保留健壮短枝；对强旺主枝开张角度，拉枝至60°-70°,弱枝适当抬高角度。

5.4.2.10  若果树树冠內膛光照不足时，可采用疏枝方式改善透光条件；一次疏枝不宜超过总量的20%。

5.4.2.11  果树幼树轻剪长放，以按目标树形培养骨架为主；成年树以平衡生长与结果为主；盛果期树疏密留壮；老树重剪，以更新复壮为主。

### 5.4.3  灌木

5.4.3.1  灌木修剪应使枝叶繁茂、分布匀称，适量疏除内膛小枝、短截强壮枝、彻底疏除下垂细弱枝及地表萌蘖枝，剪除干扰树形并影响通风透光的弱枝、干枯枝、病虫害枝及过密枝条，及时对徒长枝剪除或短截，促使不定芽萌生二次枝。

5.4.3.2  幼龄灌木以整形为主，宜轻剪，并严格控制直立枝，及时疏剪病虫枝、干枯枝、徒长枝等；栽植多年的有主干的灌木，应采取交替回缩主枝主干控制树冠的修剪方法，逐年选留部分萌蘖枝，疏除部分老枝，培育新枝；老弱植株应采取重短截的方法逐年更新衰老枝。

5.4.3.3  单株灌木修剪应保持内高外低、自然丰满形态；单一树种灌木丛修剪应保持内高外低或前低后高形态；多品种的灌木丛修剪应突出主栽品种并留出生长空间；造型灌木丛修剪应使外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

5.4.3.4  花灌木修剪除应按以上要求或景观设计要求操作外，还应根据开花习性进行修剪，并注意保护和培养开花枝条，具体修剪方法应符合CJJ/T 287的要求。

### 5.4.4  绿篱（色带）

5.4.4.1  绿篱（色带）应在春季进行控高整形修剪。修剪应轮廓清晰、线条流畅、丰满紧凑、层次分明、高度一致、上小下大、篱顶和两侧篱壁三面光；规则式绿篱（色带）应先剪其两侧，再剪平顶部；造型绿篱应定期维护，避免杂乱。

5.4.4.2  在符合景观及安全要求高度的前提下，每次修剪高度较前一次应有所提高；当修剪控制高度难以满足要求时，则应进行回缩修剪。

5.4.4.3  花篱为花后修剪，常不做规则式修剪；常绿绿篱全年可修剪；落叶绿篱冬季休眠期重剪、生长期轻修；病虫害严重时可局部重剪，并对修剪工具进行灭菌消毒。

5.4.4.4  道路交叉口及分车绿化带中绿篱的修剪高度应符合CJJ/T 75的要求。

5.4.4.5  台风季前应降低绿篱高度，减少倒伏风险。修剪后残留绿篱和地面的枝叶应及时清除。

### 5.4.5  花卉

5.4.5.1  一、二年生花卉和球根花卉、宿根花卉的修剪应符合CJJ/T 287的要求。

5.4.5.2  可二次开花的花卉，应在花后及时修剪，延长花期。

5.4.5.3  春季开花植物应花后修剪，夏秋季开花植物应在休眠期或早春修剪，北方地区秋末冬初宿根花卉不留茬，应根据需要采取覆盖保护措施。

5.4.5.4  季节性修剪应遵循：春季萌芽前修剪，夏季轻剪徒长枝、适当疏蕾，秋季剪除残花枯枝，冬季在休眠期重剪，雨季或高温期避免重剪。

5.4.5.5  花卉一次性修剪不应超过植株总量的1/3，修剪完后应对损伤部位做防护处理。

### 5.4.6  草坪

5.4.6.1  应根据草坪草的种类、养护质量要求、气候条件及生长状况等确定修剪频次完成修剪。

5.4.6.2  冷季型草坪春秋季应加强修剪（1-2次/月），夏季应酌减修剪频次（1次/月）；暖季型草坪全年最少修剪4-5次。应在草坪生长明显变慢或停止生长时进行最后一次修剪，留茬高度5～6cm。

5.4.6.3  开春修剪时应搂除枯草层，再结合梳草、打孔、灌水等辅助管理措施促进草坪快速返青。

5.4.6.4  修剪前应对草坪上的砖石、树枝等杂物进行清理，对喷头进行标识。

5.4.6.5  修剪前应对刀片进行消毒，并保证刀片锋利、防止撕裂茎叶。

5.4.6.6  草坪修剪掉的部分不应超过叶片自然高度的1/3，高度不宜低于分孽点。同一块草坪不应多次在同一行列、同一方向修剪。

5.4.5.7  修剪前草坪草应保持干爽，阴雨天不宜修剪。夏季宜在早晚进行修剪，立秋后在杂草结籽前修剪，修剪时要顺序进行，修剪下来的草屑应及时清理。遇到有病害的草坪应进行隔离修剪，并及时对草坪进行杀菌防病害处理。

5.4.6.8  修剪不应有遗漏，剪草机无法修剪的区域应采用割灌机或人工操作进行补充修剪。

### 5.4.7  地被植物

5.4.7.1  观叶地被植物应根据景观要求进行修剪，观花地被植物应在花落后及时修剪残花。

5.4.7.2  蔓生性较强的地被植物修剪应符合CJJ/T 287的要求。

5.4.7.3  秋末冬初应及时剪除草本地被植物的地上枯黄部分，对于有观赏价值的进行保留，并做好防寒保温及防火措施。

### 5.4.8  水生植物

5.4.8.1  生长期应合理疏剪，确保通风透光，冬季应清除植株枯萎部分，修剪留茬低矮整齐。

5.4.8.2  应及时清除枯死植株，定期复壮。

5.4.8.3  应采用围合方式控制水生植物的景观范围，及时清除超出范围的植株及叶片。

5.4.8.4  同一水域中混合栽植时应保持主栽品种优势，疏除繁殖过快的种类；浮水植物过大叶面互相遮盖时应进行分株。

### 5.4.9  藤本植物

5.4.9.1  整形修剪应以剪除过密的侧枝为主，每年常规修剪一次，每隔2～3年应理藤一次，彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向，使叶蔓分布均匀、厚度相等，并依不同类型及生长状况及时牵引。

5.4.9.2  用于花架等其它形式种植的藤本植物每年应剪除病弱老枝、过密枝，选留健壮枝，主蔓不宜过早引于架顶，通过修剪促生侧蔓，使之均匀布满格架后逐渐引至架顶。

5.4.9.3  生长在沿街棚（篱）架和立交桥上的藤本植物，其下垂藤蔓应及时修剪。

### 5.4.10  竹类

5.4.10.1  应根据竹类生长状况和景观要求去密留疏、去老留幼、去弱留强，于晚秋或早春进行合理间伐或间移，间伐应保留 4-5 年生以下立竹，去除 6-7 年以上老竹，使留竹分布均匀。

5.4.10.2  笋期应保留初期笋、间疏中期笋、去除末期笋，及时去除过密笋、病虫笋、细弱笋和超出景观范围、影响景观效果的植株。

5.4.10.3  应将衰弱、已死亡和已开花的竹蔸挖除，挖除后的空隙应及时用富含有机质的熟土填充。应及时清除枯死竹竿和枝条，砍除病竹和倒伏竹。

5.4.10.4  降雪和台风活动频繁地区，过密竹林应于11月份适当钩梢，未钩梢的密竹林降雪后应及时抖掉竹梢积雪。

5.4.10.5  竹林每经过 3-5 年应深翻、断鞭，将 4 年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

## 5.5  切边修边

5.5.1  灌木与草坪、卵石与草坪及树池等区域界线应切边处理，并结合地形设置排水沟或暗渠避免积水。

5.5.2  草坪切边频率应根据具体生长情况和季节变化来调整，切边线整齐圆滑，与植物带距离不大于15cm。

5.5.3  宜使用鹅卵石散铺、沟槽、切边围驳等方法进行切边处理，硬质边缘应打磨圆角，必要时应设置隔离层。

5.5.4  自然式绿地切边应采用柔和曲线，避免生硬折线；规则式绿地切边应采用直线或几何图案，边缘整齐、棱角分明。

## 5.6  补植改植与采伐

5.6.1  应按照CJJ/T 287的要求进行补植改植。

5.6.2  补植时应选用与原有品种一致、规格与树形相近的树木，注意保留足够大的土球、修剪枝叶，使用生根剂促进恢复，并监测成活生长状况，必要时应对土壤进行改良。

5.6.3  应根据树木的生态习性及季节特点，合理安排补植改植时间，在树木休眠期（春初或秋末）移植成活率较高。

5.6.4  花卉应在生长季按原品种、花色、规格进行补植；一、二年生花卉花落后应进行更换，补植密度应符合设计要求。

5.6.5  草坪斑秃应在生长季选用与原种类相同的草种，采用点栽、播种或铺设草皮的方式随缺随补。

5.6.6  浮叶类水生植物补植后覆盖水体的面积不应超过水体总面积的1/3，补植种类应与原水生植物保持一致。

5.6.7  采伐树木应依据所在地区相关要求申请办理《林木采伐许可证》，严格遵照规定的时间、数量、树种及方式进行规范作业，并应按要求完成采伐后更新或补植。

## 5.7  植物防护

5.7.1  应遵循“防重于治”的宗旨，对树体上因各种原因所造成的伤口及早妥善处理。

5.7.2  遇极端天气，应加强对绿化区域的巡查频次。

5.7.3  对易受高温危害的树木应提前采取遮荫、缠草绳、喷雾及树干涂白等措施降低温度预防日灼危害，必要时可对部分树木进行疏果、疏叶处理，降低蒸腾作用。

5.7.4  汛期或台风来临前应对浅根性、树冠庞大、枝叶过密等抗风能力弱的乔木进行加固或修剪，对易积水的绿地落实好防涝措施。

5.7.5  寒冷天气应制定防寒预案，对易受低温侵害的植物采取搭设风障、树干涂白、包裹无纺布、加绕草绳、根基部培设土堆等防寒措施，降雪地区主要路段可结合设置围挡抵御严寒。

5.7.6  应通过春季加强肥水管理、夏季适期摘心、秋季合理调控灌溉和适量施用磷钾肥、冬季修剪等抚育措施加强树木栽培管理，提高抗寒性。

5.7.7  应在风口、风道等易遭风害的区域适当密植低干矮冠的抗风树种，做到大穴换土、适当深植、定植后及时立支柱，对幼树和名贵树种设置风障。

5.7.8  应对树根较浅、怕践踏的树木用绿篱或围栏加以围护，但绿篱应适当低矮一些。

5.7.9  常见灾害性天气绿化应急处置：

a)  台风/大风：应对倒伏、受损的树木及时扶正、支撑，保障道路畅通；折断或劈裂的枝桠去除残桩或修整断（裂）口，较大伤口作保护处理；损伤严重的树木立即清除并适时补植。

b)  暴雨/洪涝：应及时清理堵塞物、疏通排水沟和雨水井，确保排水系统畅通；对低洼绿地设置临时挡水设施；及时清理倒伏树木、修复塌陷树穴；对于受浸泡的植物应进行抢救性移栽。

c)  暴雪/冰冻：应及时清除针叶树和树冠浓密的乔木及灌木上的大量积雪，并修剪压断的枝条，注意做好剪、切口的保护。

d)  高温/干旱：应对重点区域及时补水、覆盖保水材料（如树皮、秸秆），濒死树木断枝保主干，并清理枯枝防火灾。

## 5.8  病虫害防治

### 5.8.1  一般要求

5.8.1.1  根据各地区以往病虫害发生、发展规律做好监测预报工作，提前做好防治准备，应按照“预防为主、综合防治、科学用药、保护环境”的原则，做到树木病虫害防治安全、经济、及时、有效。

5.8.1.2  应以园林技术、物理和生物防治为主，化学防治为辅，保护和利用天敌。应于初冬及早春全面完成清园工作降低病虫害发生率。

5.8.1.3  应严格按照配比度、配比方法及药剂复配原则正确使用农药，有效避免发生药害，如不慎发生药害则可以采用清水冲根、叶面喷淋，同时加强肥水管理等方法予以妥善处理。

5.8.1.4  农药喷施应呈雾状，对难以喷到顶端的高大树木或蛀干类害虫，应采用树干注药或药剂灌根的方法进行防治。

5.8.1.5  使用农药时，作业人员应做好安全防护；喷药应避开人流高峰期选在无风的晴天进行，阴雨天、风力超过3级或高温炎热天气不宜喷药，微风天气人员应站在上风口喷施。

5.8.1.6  应及时对因干旱、水涝、冷冻、高温、飓风、缺肥等所导致的树木生理性病害进行救治处理。

5.8.1.7  农药喷施作业区域应设置安全警示标识，果蔬类植物喷施农药后应悬挂警示牌。

5.8.1.8  应选用对水生生物和水质影响小的药剂，水源保护区内不得使用农药。

5.8.1.9  应及时清理鼠类隐蔽的场所，对零星鼠害宜采用物理方法进行捕杀，并及时封堵鼠洞；鼠害种群密度较高时应选用对人畜安全的化学药剂夜间投放，并做好警示。

5.8.1.10  对于枝干上因病、虫、冻、日灼或修剪等造成的伤口，应用锋利刀具刮净、削平四周后涂刷药剂进行灭菌处理；因风折使树木枝干折裂，应用绳索捆缚或铁箍加固后涂保护剂灭菌处理；因雷击使枝干受伤的树木，应将烧伤部位锯除并涂保护剂。

5.8.1.11  树干因病虫危害或者机械损伤造成树皮损伤、树干空腐形成的孔洞，应根据大小、类型等及时进行灭菌防腐，可采用开放法（树洞不深或树洞过大）、封闭法和填充法（水泥和小石砾的混合物）填补树洞，封堵填充材料的表面色彩、形状及质感宜与树干相近，修补位置宜做美化或者仿真树皮处理。

### 5.8.2  园林技术防治

5.8.2.1  应及时清除病死植株和残枝落叶，剪除病虫枝、过密枝、枯死枝等，并对已清除区域进行土壤杀菌消毒或换土改良。

5.8.2.2  不应施用未腐熟的有机肥和动、植物残体。

5.8.2.3  应加强肥水管理，注意种植密度，改善通风透光。

### 5.8.3  物理机械防治

5.8.3.1  人工捕杀适用于假死性、群集性易于捕捉的害虫；冬季修剪除去卵环、刮除卵块；生长季节人工捏杀虫苞、捕捉成虫。

5.8.3.2  掌握诱杀对象的生活习性，对具有明显趋化性、趋光性、趋阴暗性、趋某种食物性等的害虫，在其初发生阶段应采用诱杀法进行防治。

5.8.3.3  对有上、下树习性的害虫幼虫应在树干上涂毒环、胶环或粘虫带，阻隔和触杀幼虫。

5.8.3.4  应在未受害区周围挖障碍沟消灭不能飞翔靠爬行扩散的害虫。

5.8.3.5  应采用树干涂白破坏病虫害越冬场所。

5.8.3.6  易被水中生物破坏的水生植物应在栽植区设置围网。

### 5.8.4  生物防治

5.8.4.1  应注重保护和利用天敌资源，以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫、以菌治虫等。

5.8.4.2  应推广使用高效环保的植物源、生物源、昆虫生长调节剂、昆虫化学信息物质、抗生素类生物药剂。

### 5.8.5  化学防治

5.8.5.1  应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂；用药时针对不同的防治对象对症下药、安全用药，不得随意加大浓度；应交替使用不同药剂或一药兼治，减少喷药次数。

5.8.5.2  选用新药剂、新方法时应先试验，确认安全和有效后方能推广应用。

5.8.5.3  严禁使用国家农药管理部门明令禁止使用的农药进行病虫害防治。

## 5.9  专项养护

### 5.9.1  古树名木养护

5.9.1.1  生长季节应进行多次中耕除草，铲除根系发达争夺土壤水肥能力强的竹类和草本植物，清除古树名木病原菌的转主寄主植物、寄生植物和藤本植物。应适时疏松树冠范围内板结的土壤，填入松软肥土。

5.9.1.2  在古树名木周围应设立保护围栏,树穴外围铺装材料应采用透气砖或空心混凝土砌块，在树木周围一定范围内，不得铺装水泥路面,同时应保持古树名木及周围环境的清洁。

5.9.1.3  应根据树木生长需要及时施肥，生长期内应追施无机肥，每年叶面喷肥2-3次。

5.9.1.4  应在树木多数吸收根分布范围内进行浇水，适时浇灌好“解冻水”、“封冻水”和肥后水，每次浇水的渗透深度应在80cm以上；对叶面附着较多尘埃的古树应适当喷水淋洗，同时应重点关注并及时做好病虫害防治工作。

5.9.1.5  应定期监测古树名木周边土壤的酸碱度、重金属含量、空气质量等指标，根据监测结果及时调整养护措施。

5.9.1.6  树体损伤应及时修补，树体倾斜应及时加固或支撑，具体方法应符合GB/T 51168的要求。

5.9.1.7  位于空旷处、水陆交界处或周边无高层建筑物等存在雷击隐患的古树名木应安装避雷设施。

### 5.9.2  垂直绿化养护

5.9.2.1  攀缘植物根系浅、占地面积小，在土壤保水力差或天气干旱季节应增加浇灌频次和数量。

5.9.2.2  新植苗木发芽后应做好植株生长的牵引工作，直至植株本身能独立沿依附物攀缘为止。

5.9.2.3  应于秋季植株落叶后或春季萌芽前施用有机肥做基肥，春季萌芽后至当年秋季采用根部和叶面追肥。

5.9.2.4  定期进行整形修剪，用于观花的植株应在落花之后进行修剪，间移应在休眠期进行。

5.9.2.5  应考虑风压、雪压等自然因素的影响，使用专用的支撑系统进行植株固定，确保稳定不脱落。

### 5.9.3  屋顶绿化养护

5.9.3.1  应使用轻质、透水、保水保肥的专用基质，适时疏松防止板结。花园式屋顶绿化覆土厚度≥30cm，应以耐旱、抗风、浅根系的小乔木、灌木和地被植物为主；草坪式屋顶绿化覆土厚度10～20cm，应以草本植物为主。

5.9.3.2  新栽植物需进行缓苗期遮阴、防风保护，应定期观察植物长势，淘汰不适应品种。

5.9.3.3  施肥应以缓释肥、有机肥为主，春秋季生长期每2～3个月追肥一次，高温或休眠期停止施肥。

5.9.3.4  应安装滴灌或喷灌系统，夏季高温期宜早晚浇灌，雨季应及时排涝。

5.9.3.5  种植高大植株应用支架固定，夏季高温期应增设遮阳网、喷水降温，冬季低温期应覆盖防寒布或稻草御寒，应避免密植。

### 5.9.4  地库/地下停车场上绿化养护

5.9.4.1  应选择耐干旱、耐潮湿、抗霉菌的植物，避免密植。

5.9.4.2  应使用轻质混合基质，厚度根据植物需求调整，适时疏松，每年翻新。

5.9.4.3  施肥1次/季度，配合微生物菌剂增强植物抗病性。

5.9.4.4  应安装自动滴灌系统设置双层排水，雨季确保排水畅通。

5.9.4.5  种植区域防水层应铺设阻根膜，定期检查破损与渗漏。

## 5.10  绿化清洁与废弃物管理

5.10.1  应及时清除绿地内的张贴物、悬挂物及影响景观效果的杂物、枯枝落叶、树挂、乱涂乱画、乱栓乱挂、乱停乱放、乱打乱建等，清洁作业过程中应避免产生扬尘造成二次污染。

5.10.2  收集的垃圾杂物、枯枝落叶应及时清运，不得随意堆放、焚烧和填埋，对于能够利用的树干应进行有效利用。敞开式车辆装运垃圾和树枝时，应捆绑固定或用篷布覆盖，不宜超高超宽。

5.10.3  应积极推广应用新技术、新设备，科学合理无害化处理绿化垃圾。

5.10.4  应定期巡查绿化区域，保持绿化区域、绿化植物及绿化养护设施设备的卫生整洁，下陷坑穴和鼠洞应及时填堵。

5.10.5  应定期检查垃圾桶、垃圾箱等设施，并定期进行消杀处理。

## 5.11  绿化设施维护

5.11.1  应对绿化设施进行定期巡查，对易损坏、使用频繁的设施增加检查频次。

5.11.2  应对已损坏的绿化设施及时进行修复。

5.11.3  应记录设施的检查、维护、修复、更换等情况，包括时间、内容、维护人员、验收结果等，保存期限不少于设施使用年限。

# 6  评价与改进

6.1  评价

6.1.1  应建立并完善服务检查评价机制，定期评估服务质量水平。

6.1.2  评价方式主要包括：

——业主企业评价，包括业主企业满意度、满意率调查评价，与业主企业的主动沟通等；

——企业自评、互评，包括企业内质量检查与审核、企业间相互评价；

——第三方评价，包括认证机构的评审与监督审核、专业机构的满意率调查、行业组织的评优评

先等。

6.1.3  评价依据主要包括：

——相关法律法规，相关国家、行业、地方、团体标准；

——合同约定;

——年度、月度绿化养护工作计划完成情况；

——绿化植物存活率；

——病虫害防治及时性与效果；

——植物整形修剪整齐度；

——浇灌、施肥合理性；

——应急处置及时性及效果；

——业主企业满意度测评及投诉率。

6.2  改进

6.2.1  改进措施来源主要包括以下方面：

——定期评价结果；

——物业服务绿化养护工作运行过程中出现的问题或亮点；

——服务人员提出的值得借鉴、推广的意见、建议；

——业主企业提出的意见、建议：

——其他相关国家或地方标准规范的发布实施。

6.2.2  物业服务企业应根据改进措施来源予以综合分析，开展服务与管理改进，主要包括：

——改进绿化养护工作计划；

——引进新技术改进服务流程；

——强化服务人员培训。

# 附录A
（资料性）

国内各地区全年绿化养护工作月历

表A.1 华东地区全年绿化养护工作月历

| 时 间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | 1.行道树、果树、盆栽花卉整形修剪；2.避开寒潮、雨雪、冰冻天气移植、栽种各种落叶树、花木及果树；3.翻地冬耕，施足冬肥；4.剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除潜伏越冬害虫；5.大量积肥、沤制堆肥，配制营养土；6.经常检查防寒设备设施及苗木防寒包扎物，随时注意温室、温床的管理。 |
| 2月份 | 1.继续进行落叶树及果树的冬季修剪；2.掌握随挖、随运、随种原则继续挖、运、栽各种落叶树、花木、果树及耐寒的常绿树、针叶树；3.继续积肥、堆肥，配制营养土，对各种落叶树施冬肥；4.完成硬枝扦插条的采集、剪截工作，对杨树、柳树、悬铃木等进行扦插；5.完成育苗地的整理及施基肥工作；6.继续剪除病虫枝，注意观察病虫害的发生情况；7.注意做好温室、温床的通风、遮阴、防寒等各项管理工作。 |
| 3月份 | 1.开展义务植树活动，大量栽植花草树木；2.做好苗木挖运、供应工作，新栽树木加强养护管理；3.完成育苗地的整地作畦、落叶树的休眠期修剪，以及园林植物的扦插、播种、分株和果树嫁接繁殖工作；4.及时防治蚜虫、草履蚧；5.经常注意温室、温床的通风等管理工作。 |
| 4月份 | 1.抓紧完成常绿树的挖掘、栽种工作；2.加强新栽树木的养护管理；3.做好树木的剥芽、修剪工作；4.播种草本花卉；5.做好盆栽、露地花卉的松土、除草、花前施肥等工作，每周对宿根花卉、春播草花施薄肥；6.开展螨类、蛴螬、蝼蛄等害虫及白粉病、锈病的防治工作。 |
| 5月份 | 1.完成春季开花灌木的花后修剪和绿篱修剪，对行道树进行剥芽修剪，随时剪除萌蘖苗；2.加强新栽树木的养护管理，做好补苗、间苗、定苗工作，增施追肥；3.注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作；4.进行草坪轧剪、除杂草。 |
| 6月份 | 1.抓紧进行补植和嫩枝扦插；2.花灌木进行花后修剪、施肥，春播草花进行摘心，行道树进行适当修剪不妨碍通行；3.草坪继续轧剪、除杂草；4.重点针对袋蛾、刺蛾、毒蛾、尺蠖、叶斑病、炭疽病、煤污病等做好防治工作。 |
| 7月份 | 1.加强中耕除草、疏松土壤；2.做好袋蛾、刺蛾、天牛、盾蚧、螨类、炭疽病、白粉病、叶斑病等病虫害防治工作；3.加强灌溉抗旱，并注意防涝；4.做好防台风、防汛工作，加强巡查，及时扶正风倒木，及时修剪影响交通安全的枝干；5.扦插苗遮阴、浇灌，薄肥勤施。 |
| 8月份 | 1.继续中耕除草、疏松土壤；2.继续做好防旱排涝工作；3.苗木及时追肥，小苗要薄肥多施；4.加强梅雨季节扦插的小苗管理；5.继续做好防台风、防汛工作；6.继续做好袋蛾、第二代刺蛾、天牛、螨类、白粉病、叶斑病、炭疽病等病虫害防治工作。 |
| 9月份 | 1.继续做好蚜虫、木蠹蛾、叶斑病等病虫害防治工作；2.继续进行中耕除草、草坪轧剪、绿篱整形修剪工作；3.播种石竹、金鱼草、雏菊等秋播花卉，扦插月季、蔷薇等；4.继续做好蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病、煤污病等病虫害防治工作；5.配置露地花卉迎接“国庆”。 |
| 10月份 | 1.分栽秋播花卉，扦插月季、香石竹等，嫁接月季、蔷薇等；2.消灭各种成虫和虫卵，做好病虫害防治工作；3.继续中耕除草；4.苗木停止生长后,检查成活率,保证冬春绿化工作的顺利进行。 |
| 11月份 | 1.移植常绿树和少数落叶树；2.进行冬季树木修剪；3.开始冬耕竹林，进行耕后施肥；4.继续做好除袋蛾囊、刺蛾茧等除虫灭病工作；5.温室消毒，做好花木入室前的病虫害防治工作；6.做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或包扎草绳，或设风障；7.采集、剪截、储藏扦插条；8.冬翻改良土壤。 |
| 12月份 | 1.继续进行行道树的整形修剪工作；2.除雨、雪、冰冻天外，挖掘种植大部分落叶树；3.大量积肥，冬耕翻地，改良土壤；4.做好防寒保暖工作，随时检查防寒设备设施，发现问题迅速采取措施；5.继续抓好病虫害防治工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并搞好绿地卫生；6.继续采收、剪截、储藏扦插条；7.维修工具，保养机械设备；8.做好总结工作，制定翌年工作计划。 |

表A.2 华南地区全年绿化养护工作月历

| 时 间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | 1.不耐寒植物（如：鸡蛋花、榕树）树干涂白，根部覆盖稻草或地膜，棕榈类植物绑草帘防冻；2.落叶乔木（如：木棉、紫荆）疏剪枯枝、交叉枝等促进春季萌芽，常绿灌木（如：九里香、黄杨）轻剪维持造型；3.清除枯枝落叶，减少越冬虫卵；4.补植耐寒草皮（如：结缕草、马尼拉草）；5.检修灌溉系统，为春季浇灌做准备。 |
| 2月份 | 1.乔木（如：樟树、凤凰木）根部浅埋有机肥，草坪撒施缓释复合肥；2.喷施石硫合剂杀灭越冬病菌虫卵；3.翻耕土壤，准备播种暖季型草坪（如：狗牙根、百慕大）；4.撤除防寒材料，逐步增加浇水频次；5.检查排水沟，预防春雨积水。 |
| 3月份 | 1.种植灌木和草本花卉，新栽苗木需遮阴缓苗，避免暴晒；2.播种暖季型草坪；3.喷药防治蚜虫、蛞蝓、白粉病、炭疽病等病虫害；4.重剪绿篱，促进新枝萌发；5.晴天适当补水，雨后注意排水防涝；6.清除杂草。 |
| 4月份 | 1.疏通排水沟，低洼区域增设渗水井或抬高种植床；2.乔木增施氮肥，灌木喷施叶面肥；3.防治蚜虫、蓟马、炭疽病、根腐病等病虫害；4.修剪草坪，及时清除杂草；5.春季开花乔木及时修剪残花败枝，常绿乔木疏剪内膛枝、重叠枝增强通风透光；6.新栽苗木遇连续晴天需早晚喷水保湿；7.移栽耐热品种，搭建遮阳网和支撑架。 |
| 5月份 | 1.减少氮肥，增施磷钾肥，增强抗逆性；2.防治红蜘蛛、白蚁等虫害；3.草坪打孔透气、修复斑秃，预防褐斑病；4.台风来临前修剪过密枝干，加固乔木支撑，浅根树种根部培土压实；5.雨后及时排涝，防止烂根引发病虫害；6.夏季开花植物剪除残花，棕榈类植物及时清理枯黄叶鞘；7.补播暖季型草坪斑秃区域。 |
| 6月份 | 1.树盘覆盖树皮或椰糠（厚度5～10厘米），减少水分蒸发；2.防治草坪锈病、夜蛾幼虫等病虫害；3.疏剪乔木内膛枝、病虫枝，轻剪绿篱保持整齐，避免过度刺激生长；4.检查喷灌系统，确保覆盖均匀；5.台风前后清理排水沟，低洼草坪铺设透水管；6.树木施肥，草坪雨后撒施缓释肥。 |
| 7月份 | 1.避开10时～16时早晚浇水，草坪每周浇水2～3次；2.防治红蜘蛛、白粉虱等虫害及草坪病害；3.台风后及时扶正倒伏树木、清理断枝，并对伤口涂抹愈合剂；4.减少树木修剪频率，避免新芽灼伤，绿篱避免过度修剪；5.高温期间暂停施肥，防止烧根；6.暴雨后立即疏通排水沟，连续高温天气早晚浇灌。 |
| 8月份 | 1.避开10时～16时早晚浇水，草坪每周浇水2～3次；2.防治红蜘蛛、白粉虱等虫害及草坪病害；3.台风后及时扶正倒伏树木、清理断枝，并对伤口涂抹愈合剂；4.减少树木修剪频率，避免新芽灼伤；5.高温期间暂停施肥，防止烧根。 |
| 9月份 | 1.乔木增施磷钾肥，增强抗寒能力；2.逐步减少浇水频率，防秋涝；3.修剪过密灌木，改善通风透光；4.防治根腐病、秋黏虫等病虫害；5.混播冷季型草种（黑麦草），延长草坪观赏期。 |
| 10月份 | 1.播种秋植花卉；2.清除病枝落叶及杂草，喷施石硫合剂全面清园减少越冬病菌虫卵；3.草坪修剪提升高度至8～10cm，增强抗寒性；4.检查植物根系，防治地下害虫；5.乔木疏剪内膛枝、病虫枝，减少冬季冻害风险；6.秋季开花植物轻剪残花，保留新梢；7.秋旱期早晚浇透水，台风后及时排涝。 |
| 11月份 | 1.乔木树干涂白、不耐寒植物（如：散尾葵）包裹防寒布安全越冬；2.翻耕土壤（深度15～20cm），并施入有机肥；3.清洁修剪工具，检修喷灌设备；4.控制草坪修剪频率，保留营养安全越冬，斑秃区域补播冷季型草坪；5.减少氮肥施用，避免新芽受冻；6.乔木修剪减少冬季风阻；7.彻底清理枯枝、落叶、杂草，集中销毁；8.减少浇水频率，寒潮前3天浇透“封冻水”。 |
| 12月份 | 1.树盘覆盖稻草或地膜，减少冻害风险；2.暖季型草坪停止修剪；3.落叶乔木疏剪枯枝，常绿植物轻剪定型；4.记录全年病虫害发生规律，优化翌年养护计划；5.清点库存，储备春季所需肥料与药剂；6.总结当年绿化工作经验；做好次年绿化准备工作。 |

表A.3 华北地区全年绿化养护工作月历

| 时 间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | 1.进行观赏树木、花灌木、果树冬季修剪；2.处理剪、伐的枯枝、死树及花卉秸秆等，消灭各种病虫害；3.多年生观叶草本盆花进行扦插繁殖；4.对各类盆花进行日常养护、倒盆换盆等工作；5.检查贮藏的休眠球根，除去霉烂根茎；6.采收秋菊及其它草本盆花种子；7.总结去年工作，制定今年生产、养护计划。 |
| 2月份 | 1.挖蛹进行冬季除虫，中旬阻截草履蚧上树；2.做好春季绿化各项准备工作；3.制作堆肥；4.用木本花卉修剪下来的枝条进行扦插繁殖；5.温室播种草本花卉，加强对已开花卉的养护管理；6.进行圃场管理，检查休眠球根。 |
| 3月份 | 1.上中旬防治草履蚧和柏树双条杉天牛、下旬开始防治介壳虫和棉蚜；2.上中旬给树木浇足“解冻水”；3.下旬根据绿化设计进行定点、放线、挖坑、换土等植树工作；4.中旬进行秋播花卉的露地定植；5.对宿根花卉、球根花卉、月季栽植区进行整畦、施基肥、浇灌等工作；6.中下旬做好种植莲藕准备工作（翻耕、施有机肥）；7.进行木本及草本花卉的扦插繁殖，对已播种的草本花苗进行间苗或上盆；8.将越冬球根花卉进行催芽扦插；9.加强“五一”用盆花的管理（控制适宜温度、适当施肥水）。 |
| 4月份 | 1.月初开始大量植树，撤除防寒设施；2.上旬对花灌木、果树补施基肥，结合施肥浇水；3.上旬嫁接果树，下旬修剪绿篱；4.上中旬防治蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫等，下旬防治桑刺尺蠖、潜叶蛾、锈病等；5.月底对新栽树木及时浇水，并进行树干涂白防止腐烂病和溃疡病发生；6.进行露地花卉播种前准备工作，完成春播露地花卉播种及播后管理，秋播草花、贮藏球根花卉出圃，加强宿根花卉养护管理；7.月初栽植盆莲及睡莲，中下旬栽藕。 |
| 5月份 | 1.上中旬对花草树木进行追肥，中旬结合施肥对墒情不好的花草树木进行浇水、中耕；2.新栽树木及时抹芽，对二年生开花灌木进行花后修剪，对果树进行夏季修剪；3.进行草坪建植整地工作；4.防治蚜虫、红蜘蛛、锈病及蛀干害虫，月底前剪除松树上的带虫枯梢；5.秋播草花月底采种，多年生草本盆花换盆、出温室；6.播种露地草花。 |
| 6月份 | 1.做好防风、排涝检查修整；2.播种“国庆”用草花；3.月季、宿根花卉、一二年生花卉进行扦插；4.月末挖出秋植球根花卉进行贮藏；5.更换花坛草花迎接“七一”；6.秋播草花继续采种、晾晒、保存；7.修剪树木，检查处理隐患树木；8.勤检查，进行抗旱浇水；9.修剪草坪，并追肥；10.防治红蜘蛛、金龟子、叶蝉等病虫害。 |
| 7月份 | 1.赶在雨季前期栽植常绿树和竹子；2.雨季注意树木排涝；3.继续铺栽草坪；4.如遇一周以上干旱则及时浇水；5.播种、扦插国庆节用花；6.秋播草花采种、晾晒、保存；7.上旬对早菊最后一次摘心定头，部分木本花卉室内扦插；8.大部分盆花及时遮阴、降温、适当喷水、停止施肥；9.防治红蜘蛛、柳毒蛾、白粉虱等虫害。 |
| 8月份 | 1.注意新栽树木的防涝；2.及时修补、平整新植草坪；3.修剪草坪和绿篱；4.注意排涝、抢险；5.陆续播种秋播草花；6.早春播的一年生花卉及春季开花的宿根花卉陆续采种、晾晒、保存；7.修整过高草花，大花萱草剪除花茎，彻底清除杂草；8.播种小盆花，秋植球根花卉上盆栽植，对夏季休眠、冬季开花的盆花进行换盆；9.月季、碧桃、梅花开始芽接，荷花停肥、扣水；10.防治木蠹蛾、介壳虫、槐尺蠖、黑斑病等病虫害。 |
| 9月份 | 1.修剪绿篱、整形新植花木、剪掉宿根花卉残花；2.雨水少时浇水；3.完成秋播及宿根花卉播种工作；4.下旬栽植芍药、牡丹及球根花卉；5.将国庆用花移至背风向阳处；6.制定温室修整计划；7.防治蚜虫、绵蚜等虫害。 |
| 10月份 | 1.做好秋季植树准备工作；2.冷季型草坪加强肥水；3.对观赏树木、果树进行松土以利于保墒；4.完成秋播露地草花播种；5.下霜前将地栽秋菊上盆，剪去球根花卉地上部茎叶掘出球根晾晒后贮藏，掘起部分宿根花卉贮藏备翌春扦插；6.地栽月季、牡丹停肥、控水，修剪荷花残叶、清理池面，清扫圃地残枝烂叶；7.宿根花卉小苗覆土防寒，盆花陆续移至温室，睡莲放置冷室保持潮湿不冻冰，保持温室的通风；8.挖虫蛹减少翌年虫害。 |
| 11月份 | 1.秋季植树，酌情采取树干涂白、根部培土和搭风障等措施安全越冬；2.对易受冻地被植物进行植株基部培土防寒，对不耐寒树木进行涂白；3.宿根花卉浇“封冻水”；4.对秋播草本盆花进行上盆、换盆、施肥等工作；5.及时检查已休眠花卉及球根花卉；6.消灭越冬虫卵、虫茧、蛹和病源等。 |
| 12月份 | 1.进行树木整形修剪；2.总结当年绿化工作经验，做好次年绿化准备工作；3.每天对阳畦拉盖蒲席，注意温室温度变化，白天开窗通风，经常对叶面、地面喷水，做好花卉的养护管理工作；4.检查球根越冬情况，并捡出烂根、坏根。 |

表A.4 东北地区全年绿化养护工作月历

| 时 间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | 1.编制本年度绿化预算并制定全年绿化工作计划；2.准备绿化所需的物资；3.检定种子发芽率，确定播种量；4.检查苗木防寒和苗木、种子贮藏情况；5.进行冬季积肥；6.修剪树木，清除越冬虫卵和蛹；7.清理草坪废物；8.加强温室花卉的防寒工作，做好春节开花花卉的养护管理。 |
| 2月份 | 1.修整工具、检修机械；2.苗木防寒；3.整理绿化场地，清除杂物和越冬害虫卵、蛹；4.播种温室针叶树，对温室花卉防寒；5.继续修剪树木。 |
| 3月份 | 1.整地、施底肥；2.进行种子选种和催芽；3.进行插条、埋根、压条等育苗工作；4.下旬开始陆续撤除苗木防寒物；5.做好春植准备工作；6.清除草坪枯黄草叶；7.喷药防治介壳虫；8.进行花卉温室播种、露地扣棚暖地；9.继续修剪树木；10.注意春季护林防火。 |
| 4月份 | 1.进行播种、扦插、移植和定植，并完成树木栽后管护等工作；2.注意防除鸟类、蝼蛄等对幼苗的危害；3.进行绿地松土、灌水等管理工作；4.喷施石硫合剂对苗木进行防病虫处理；5.进行温棚软枝扦插工作；6.继续拆除树木防寒物；7.对草坪施工地进行翻、整地，准备栽草；8.进行花卉露地搭棚、播种工作；9.注意春季护林防火。 |
| 5月份 | 1.进行苗圃间苗、松土、灌水等工作；2.检查播种、扦插苗的发芽情况；3.绿地施追肥；4.对无性繁殖大苗进行摘芽；5.架设荫棚，继续扦插软枝，撤去播种床上覆盖物；6.加强新植苗木管护，对乔木剥芽、去蘖、修剪、洗尘；7.防治病虫害；8.栽植草坪，栽植露地草花，播种国庆用花；9.加强苗木肥水管理；10.注意护林防火。 |
| 6月份 | 1.注意防治苗木病虫害；2.继续进行中耕、除草、灌水、抹芽、间苗及追肥工作；3.调查各种树木的开花结实情况，安排采种计划；4.观察苗木生长发育情况并记载；5.检查和修整排水系统；6.继续管护新植苗木，清除枯死枝；7.行道树洗尘，防治病虫害；8.继续栽植草坪，补植草花并追肥，盆花上盆；9.修剪绿篱。 |
| 7月份 | 1.加强绿地除草、中耕、灌水、追肥工作；2.加强病虫害防治，注意雨季排水防涝工作；3.雨季造林绿化所用苗木出圃；4.对紫穗槐、刺槐等进行雨季播种；5.雨季压绿肥并积肥；6.对大树进行疏枝、修剪，清除枯枝死树；7.清除草坪杂草，修剪草坪；8.露地花卉进行松土、除草、防病工作，扦插繁殖木本花卉。 |
| 8月份 | 1.继续除草、防治病虫害；2.继续做好排水防涝、雨季防汛工作；3.进行果树等树种的芽接工作；4.树木、草坪修剪；5.采收花籽，繁殖盆花；6.进行温室播种、软枝扦插苗的移植工作；7.加强花木管护。 |
| 9月份 | 1.继续进行绿地的养护管理工作；2.准备秋季育苗地；3.树木涂白，防治病虫害；4.树木修剪；5.草坪修剪、除杂草；6.继续采收花籽，繁殖盆花；7.检查验收新植树木的成活率；8.进行国庆花卉布置。 |
| 10月份 | 1.撤去荫棚；2.大粒种子开始秋播；3.调查苗木产量和高、径生产量；4.做好苗木出圃、假植等工作；5.做好不抗寒树种的防寒工作；6.继续采收种子；7.做好树木秋、冬植和明春栽植挖坑、换土准备工作；8.中旬开始收盆花入室，球根花卉窖藏；9.统计树木成活率及保存率；10.进行病虫害越冬前的防治工作。 |
| 11月份 | 1.进行苗木移植；2.进行采条、采根和种条、种根的贮藏；3.进行种子的贮藏和必要处理工作；4.继续采收种子；5.深耕绿化用地，促进土壤风化；6.继续进行苗木出圃、假植工作；7.对留床苗进行防寒和浇灌封冻水工作；8.做好秋植树木浇灌、培土等工作，继续做好明春栽植树木准备工作；9.上冻前浇灌好封冻水；10.做好露地花卉防寒工作。 |
| 12月份 | 1.检修绿化机械、修理工具并准备材料；2.注意防止苗木受冻，宿根花卉覆土保温；3.加强窖藏种子的检查和其它播种苗种子质量检定工作；4.整理绿化档案，总结本年度绿化工作，拟定下年度绿化工作计划；5.进行常绿树的冬植工作；6.加强温室防寒工作；7.温室内播种花卉；8.树木冬季修剪。 |

表A.5 西南地区全年绿化养护工作月历

| 时 间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | 1.落叶乔灌木修剪，结合修剪清除越冬虫卵、虫茧和虫囊；2.整理绿地，清理草坪枯草层，收集枯枝落叶及杂草，制作堆肥；3.翻土松土施基肥；4.喷施石硫合剂预防病虫害；5.为不耐寒植物覆盖草帘或设置防风屏障。 |
| 2月份 | 1.对月季、杜鹃等精细花前施肥；2.继续清除越冬虫卵、虫茧和虫囊；3.天气回暖时选择耐寒品种补栽苗木；4.常绿植物、草坪施用氮肥促进春季萌芽；5.初春干燥时适当浇水；6.检修排水沟，确保雨季正常运行。 |
| 3月份 | 1.注意防治杂草、浇水防旱；2.乔灌木施用复合肥，花卉增施磷钾肥，对腊梅、海棠施肥后培土，以利分蘖生根、株丛增大；3.喷药防治蚜虫、毒蛾、尺蠖、白粉病等病虫害，绿地内设置毒饵诱杀地下害虫；4.检修浇灌设施，确保完好可用；5.播种草本花卉，移栽夏季花卉幼苗；6.检查绿地内树木枯死、人为损坏情况，及时补植；7.草坪打孔、梳草促进返青，首次低修剪（留茬5～6cm）。 |
| 4月份 | 1.绿地松土、除草，并进行追肥；2.防治刺蛾、尺蠖、介壳虫、叶斑病等病虫害；3.绿篱、色块及时修剪，草坪适度修剪；4.避开正午加强灌溉；5.修剪残花延长花期，支撑易倒伏花枝；6.检查乔木的支撑是否牢固，做好防洪、防大风措施。 |
| 5月份 | 1.对樱花、芙蓉徒长枝枝顶芽进行摘心，剪除根蘖芽；2.防治刺蛾、卷叶蛾、蚜虫、白粉病、叶斑病、锈病等病虫害，安装黑光灯捕杀蛾类成虫，毒饵诱杀地下害虫；3.绿篱、色块、草坪及时修剪；4.清理排水沟，坡地加固防滑坡；5.雨季前追施速效肥。 |
| 6月份 | 1.做好水肥管理，灌木、绿篱、色块、草坪施追肥，及时修剪，绿地内埋沟防涝，注意防旱浇水；2.松土除草；3.做好防汛、防旱、防风准备，加固高大乔木支撑，修剪过密树冠；4.防治蚜虫、红蜘蛛、介壳虫、褐斑病、白粉病等病虫害，捕杀天牛、金龟子成虫；5.花卉摘心促分枝，及时摘除残花。 |
| 7月份 | 1.做好绿地除草、松土、施肥、浇水、防涝排水等工作，浇水在早晚进行；2.大雨、暴雨、大风天气巡查绿地，发现问题及时处理；3.防治红蜘蛛、天牛、地老虎等虫害；4.绿篱、色块、草坪及时修剪；5.常绿乔木整形修剪。 |
| 8月份 | 1.绿篱、色块、草坪、地被及观赏乔木修剪；2.继续做好绿地除草、松土、浇水、防涝排水等工作，趁晴天除草后施肥；3.防治卷叶蛾、蚜虫、白粉虱、刺蛾等虫害，防治花木白粉病、草坪锈病等病害，捕杀、钩除乔灌木叶片上的木蠹蛾、天牛、吉丁虫等虫害幼虫。 |
| 9月份 | 1.继续做好绿地除草、松土、施肥（增施磷钾肥）、防旱、排涝等工作；2.继续进行绿篱、色块、草坪、地被及观赏乔木修剪；3.继续防治刺蛾、卷叶蛾、秋蚜、蓟马等虫害，钩杀天牛幼虫，清理病落叶减少越冬病原；4.补播冷季型草坪修复斑秃区域；5.播种秋花（如：菊花、羽衣甘蓝）。 |
| 10月份 | 1.继续防治残存的各种害虫，捕捉各种越冬害虫的虫卵、虫囊、虫茧和成虫；2.继续进行绿篱、色块、草坪、地被及观赏乔木修剪，草坪逐渐降低修剪高度，清理枯枝残叶；3.涂白树干，包裹不耐寒植物根茎；4栽植郁金香、水仙等越冬球根花卉；5.检查、维修绿地内人行过道及花台等附属设施。 |
| 11月份 | 1.美人苑、玉簪等宿根花卉清理地上枯枝茎杆；2.栾树、马褂木等乔木修剪整形，其他乔木修剪枯枝、病虫枝；3.继续捕捉灭杀各种越冬害虫，结合修剪清除虫囊、刮除虫卵；4.清除枯枝落叶；5.施用缓释有机肥增强植物抗寒性；6.检修防寒材料，准备草绳、薄膜等物资。 |
| 12月份 | 1.检查苗木支撑，覆盖地膜或稻草保护根系；2.果树、落叶乔木重剪，调整树形；3.刮除树干老皮，喷施石硫合剂灭杀越冬虫卵；4.总结全年养护问题，规划次年补植、改造方案。 |

表A.6 西北地区全年绿化养护工作月历

| 时 间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1月份 | 1.组织开展落叶树木冬季整形修剪作业；2.全面清理各区域树木枯枝落叶；3.完成外摆仿真花的维护（更换、保洁）；4.检查上一年新栽苗木、易受冻害树木的防寒保温情况；5.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 2月份 | 1.修整工具、检修机械；2.继续组织开展落叶树木冬季整形修剪作业；3.中下旬完成（第一批）草本花卉温棚播种繁育工作；4.继续完成外摆仿真花的维护（更换、保洁）；5.下旬完成粘贴树干防虫胶带防治树下越冬害虫（草履蚧、春尺蠖等）上树为害；6.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 3月份 | 1.惊蛰过后全面清园防治病虫害，重点区域连续两遍喷药效果佳；2.中、下旬落实完成树木春灌各项前期筹备工作（包括但不限于：对绿化区域的管网及其配套设备设施进行全面检查与恢复，关闭排空，完成绿化水井、管网的试运行等）；3.下旬完成常青树种植工作；4.安装恢复越冬前拆卸的机泵、闸阀等；5.依据当年绿化方案完成相关项目的立项招标工作；6.中下旬完成（第二批）草本花卉温棚播种繁育工作；7.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 4月份 | 1.全面完成花草树木解冻水浇灌工作；2.结合树木浇灌工作对树木施用基肥；3.防治介壳虫、天幕毛虫、春尺蠖、腐烂病等病虫害；4.拆除往年种植苗木的防寒设施、地埋植物出土上架，清理前一年新建植草坪的越冬覆盖物；5.组织完成树木春季种植工作；6.中旬整地为种植草本花卉做准备；7.下旬安装恢复喷泉、喷水池设施；8.清除杂草；9.温棚开始适当通风；10.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 5月份 | 1.防治天幕毛虫、蚜虫、天牛、腐烂病等病虫害；2.对花草树木进行适时适量浇灌，清除杂草；3.完成绿篱的整形修剪和草坪修剪，以及干枯枝修剪工作；4.对弱树、果树、草坪等进行追肥；5.完成草本花卉种植、自育花苗移栽工作；6.中下旬完成荷花种植工作；7.做好新栽树木的抹芽、除蘖工作；8.完成草坪打孔工作；9.下旬完成盆花外摆工作;10.温棚继续通风；11.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 6月份 | 1.对花草树木进行适时适量浇灌；2.防治蚜虫、红蜘蛛、柳瘿叶蜂、天牛、白粉病等病虫害；3.清除杂草，完成绿篱色块的修剪整形、乔木除蘖、草坪和干枯枝修剪；4.对草本花卉进行适当追肥；5.整地完成草坪建植工作；6.完成草本花卉移苗补栽工作；7.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 7月份 | 1.防治蚜虫、红蜘蛛、天牛、叶斑病等病虫害；2.增加浇水频次，对花草树木进行适时适量浇灌；3.清除杂草，继续完成绿篱色块的修剪整形、乔木除蘖、草坪和干枯枝修剪工作；4.完成草坪补种工作；5.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 8月份 | 1.防治蚜虫、红蜘蛛、天牛、白粉病、病毒病等病虫害；2.增加浇水频次，对花草树木进行适时适量浇灌；3.清除杂草，继续完成绿篱色块的修剪整形、草坪和干枯枝修剪工作；4.大花萱草花后赶在大批结实之前剪除花茎；5.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 9月份 | 1.防治蚜虫、红蜘蛛、天牛、白粉病等病虫害；2.减少浇水频次，为花草树木后续控水浇灌做准备；3.清除杂草，继续完成绿篱色块的修剪整形、草坪和干枯枝修剪工作；4.对当年新栽树木、长势弱树木追施钾肥；5.采收草本花籽；6.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 10月份 | 1.防治蚜虫、天牛等病虫害；2.除个别区域外全面控水，为冬灌及树木安全越冬做准备；3.清除杂草，下旬完成全年最后一次草坪修剪工作；4.下旬组织完成树木秋季种植工作；5.冷季型草坪加强水肥管理；6.美人蕉、大丽花等花卉的球根，经晾晒后放在通风、干燥处贮藏；7.继续采收草本花籽；8.当年引种驯化苗木做好防寒处理；9.清理残花、翻地晾晒；10.花箱花架更换摆放仿真花；11.温室搭设棚膜；12.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 11月份 | 1.上中旬组织完成封冻水浇灌工作；2.开展树木冬季修剪整形作业；3.封冻水浇灌前将当年新建植草坪覆盖腐熟羊粪/塑料膜；4.全面清理各区域树木枯枝落叶；5.清除残花枯叶后，湖内加注足够水量淹没荷花、睡莲等水生植物；6.完成外摆仿真花的维护（更换、保洁）；7.采集、剪截、储藏扦插条；8.完成卫生保洁及巡查工作。 |
| 12月份 | 1.继续开展树木冬季修剪整形作业；2.全面清理各区域树木枯枝落叶；3.完成外摆仿真花的维护（更换、保洁）；4.制定完成次年绿化方案；5.完成卫生保洁及巡查工作。 |

# 附录B
（资料性）
绿化养护设备和防护用具配置清单

| NO | 类 别 |  | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 设备、工具 | 修剪 | 修枝剪、高枝锯（剪）、粗枝剪、大平剪、草剪、电锯、油锯、手锯、剪草机、割灌机、绿篱机、电动绿篱机、智能无人剪草机、梳草机、打孔机、草坪修边机、推草机、镰刀、树枝粉碎机、长柄钩刀、高空作业车、升降平台、扶梯、磨刀石等 |
|  |  | 种植 | 铁锹、洋镐、修枝剪、手锯、移苗铲、苗木夹、根钩、种植锥、起苗机、植树机、挖坑器/机、手推车/平板车、苗木裹根袋、支架、播种机、草坪铺装机、镇压辊、小平铲、定植篮、水培架、拖拉机、卷尺、标线器等 |
|  |  | 除草 | 锄头、除草铲/刀、手推式除草器、除草叉、手持除草钩、除草耙、除草布、割草机、火焰除草器、背负式喷雾器、滴管/注射器、芦苇剪、电动除草机器人、旋耕机、草袋等 |
|  |  | 施肥 | 施肥铲/勺、施肥壶、施肥器、背负式施肥机、手推式撒肥机、拖拉机悬挂施肥机、施肥枪、滴灌施肥系统、喷灌施肥系统、肥料搅拌器、营养液自动配比器、环状开沟器等 |
|  |  | 灌溉 | 浇水壶、水桶、滴灌带及其配套设备、橡胶/帆布水管、移动式喷灌机、固定喷灌管网、微喷系统、自动控制器、土壤湿度传感器、水压表、快速接头、过滤器、泄水阀、自动滴灌器、压力补偿滴头、雾喷系统、渗水管、雨水收集系统等 |
|  |  | 有害生物防治 | 粘虫板、性诱捕器、鼠夹/捕鼠笼、防虫网、捕虫盒、树干防虫胶带、树干涂白剂、火焰枪、黑光灯、电击灭蚊灯、手动喷雾器、电动/机动喷雾器、电动喷粉机、烟雾机、树干打孔注药机、无人机、打药车等 |
|  |  | 检测、预报仪器 | 土壤水分速测仪、土壤养分速测仪、土壤肥料检测仪、土壤硬度计、土壤紧实度检测仪、土壤重金属检测仪、土壤污染监测仪、电子天平、光照试验仪、光照度监测仪、照度计、水质指标在线检测监控仪器、便携式水质检测仪等 |
|  |  | 清洁 | 吹叶机、扫帚、拖把、抹布、钢丝刷、工具清洁刷、收集袋、垃圾桶、水生植物净水剂、消毒剂、清洗剂、除渍剂、洁厕剂、干风机、吸尘车等 |
| 2 | 专业养护用品 | 农资 | 有机肥、缓释肥、水溶肥、生长调节剂、抗逆剂、杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、土壤调理剂、基质材料、保水材料、伤口愈合剂、防水阻根膜、植物防寒布、根茎覆盖物、藻类抑制剂等 |
|  |  | 油料 | 汽油、机油、柴油、润滑油、黄油等 |
| 3 | 安全防护用品 | 防护 | 安全帽、手套、口罩、防毒面具、防护服、反光背心、防护鞋、护目镜、耳罩/耳塞、护膝垫、安全带、安全绳、安全网、防滑脚踏板、坡面固定锚等 |
|  |  | 应急救援 | 防护服、手套、绝缘手套、安全帽、安全靴、护目镜、安全绳、牵引绳、急救包、灭火器、梯子、照明设备、手持对讲机、呼吸器、输水装置、软管、喷头、探测设备、封堵设备、解除封堵设备、呼吸保护装置、发电机、抽水泵、沙袋等 |
| 4 | 环境友好用品 |  | 环保型清洁剂、节水灌溉设备、微生物制剂、植物源趋避剂等 |
| 5 | 管理记录用品 |  | 绿化台账、绿化养护档案、巡查记录、工作日志等 |

参 考 文 献

- DB15/T 3686.5 物业服务管理规程 第5部分：绿化养护

- DB34/T 3495 物业绿化养护服务规范

- DB4403/T 87 园林绿化管养规范

- 《城市绿地植物养护管理与病虫害防治实用手册》中国标准出版社 2002年

- 《物业绿化养护》 中国劳动社会保障出版社  2017年

- SZDB/Z 81 综合公园管养维护要求

- DB 6101/T 3078 物业服务规范 绿化养护